Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту (в том числе благоустройству) дворовых территорий многоквартирного дома № 3 по ул. Андреевская в Великом Новгороде

ЛОТ № 1

1. Наименование работ: Капитальный ремонт (благоустройство) дворовых территорий многоквартирного дома № 3 по ул. Андреевская в Великом Новгороде - ЛОТ № 1

2. Виды, объемы выполняемых работ: В соответствие с техническим заданием, дефектной ведомостью (схеме при необходимости).

3. 3.1. Работы выполняются в соответствии с соблюдением требований СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»; СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий», которые являются обязательными к применению.

Все произведенные работы и используемые материалы должны соответствовать техническим и специальным требованиям качества (нормативно-технические документы, ГОСТы, СНиПы, ВСНы) и подтверждаться данными лабораторного контроля.

3.2. Работы выполняются в соответствии с локальной сметой, разрабатываемой Подрядчиком, согласованной с Заказчиком, при подписании Договора и дизайн-проектом дворовой территории, предоставленной Заказчиком Исполнителю.

Перед выполнением работ Подрядчик должен предоставить Заказчику разработанную схему отвода дождевых вод с дворовой территории многоквартирного дома.

Особые условия:

- Подрядчик предоставляет лабораторные данные испытаний а/бетонной смеси из смесителя, рецепты на приготовление а/бетонной смеси, паспорта на материалы для приготовления а/бетонной смеси.

- Заказчик имеет право заказать лабораторные испытания образцов из уложенного покрытия, в случае выявления некачественно выполненных работ, затраты на проведение испытаний образцов несет Подрядчик.

Требования к товарам, используемым для выполнения работ:

Керосин для технических целей тип 1 - фракционный состав: 10% перегоняется при температуре 130–180°С; 50% перегоняется при температуре не ниже 190°С; 90% перегоняется при температуре не выше 240–275°С, 98% перегоняется при температуре не выше 280°С; кислотность, не более 0,5 мг КОН на 100 см3 керосина, зольность - не более0,003% массы, концентрация фактических смол на 100 мг/см3 керосина не более 12; массовая доля серы до 0,12 %; температура вспышки в закрытом тигле не ниже 38°С; отсутствует или присутствует содержание водорастворимых кислот и щелочей; содержание механических примесей, % - отсутствие или наличие; содержание воды - отсутствие или наличие; должен выдерживать испытание на медной пластинке; плотность при 20 °С, кг/м3 не нормируется; плотность при 15 °С не более 823,5 кг/м3, внешний вид - прозрачная или непрозрачная, слегка маслянистая на ощупь, горючая жидкость.

Смесь асфальтобетонная мелкозернистая плотная по ГОСТ 9128-2009 (указать тип, вид и марку) - максимальный размер минеральных зерен, до 20 мм; остаточная пористость 2,5-5,0%; содержание щебня 30-60%; содержание осадочных карбонатных и некарбонатных горных пород марки прочности не менее 800; пористость минерального состова до 23% по объему; остаточная пористость 2,5-5,0% по объему; пористость минеральной части не более 23%; водонасыщение 4,0-5,0% по объему; предел прочности при сжатии при температуре 200С не менее 2,5МПа, предел прочности при сжатии, при температуре 00С не более 13МПа, температура смеси при отгрузке 140-1600С.

Вязкий дорожный нефтяной битум ГОСТ 222245-90 (указать марку)- пенетрация, 0,1мм: при 25 0С 90-130, при 00С не менее 28; растяжимость при 25 0С не менее 60 см, при 00С не менее 4,2 см; температура размягчения по кольцу и шару не ниже 43 0С; температура хрупкости, по Фраасу не выше -170С; эластичность при 25 0С не менее 80%,  при 00С не менее 70%; изменение температуры размягчения после прогрева не более 50С; температура  вспышки в открытом тигле не ниже 2300С, температура самовоспламенения более 2200С, индекс пенетрации от -1 до +1.

Эмульсия битумно-дорожная ГОСТ Р52128-2003- устойчивость при перемешивании со смесями минеральных материалов:- пористого зернового состава должна не смешивается; - плотного зернового состава должна не смешивается; содержание вяжущего в эмульсии 50-70%, условная вязкость при 200С - 10-65; устойчивость при хранении (остаток на сите с сеткой №014), не более чем  через 7 суток 0,3% по массе, через 30 суток  0,5% по массе; устойчивость при транспортировке - не должна распадаться на воду и вяжущее, физико-механические свойства остатка после испарения воды из эмульсии: глубина проникания иглы 0,1мм при  25 0С не менее 60, при 0 0С не менее 20, физико-механические свойства остатка после испарения воды из эмульсии: температура размягчения по КиШ не ниже 470С, физико-механические свойства остатка после испарения воды из эмульсии: растяжимость при 25 0С не менее 55 см,  при 00С не менее 3,5 см, сцепление с минеральными материалами не менее 5 баллов, остаток на сите №014 не более 0,25% по массе, устойчивость   при перемешивании с минеральными материалами – быстрораспадающаяся, вода для приготовления водных растворов эмульгаторов должна быть жесткости не более 6 мг-экв/л, в качестве эмульгаторов для катионных эмульсий применяют ПАВ типа аминов, диаминов, полиаминов и четвертичных аммониевых солей (указать конкретный ПАВ, применяемый участником с указанием конкретных характеристик ПАВ).

Песок для строительных работ по ГОСТ 8736-93 - модуль крупности - 2,0-2,5, полный остаток на сите №63 30-45% по массе, содержание зерен крупностью более 10 мм, не более 0,5%, содержание зерен крупностью менее 0,15 мм, не более 5%, содержание в песке пылевидных и глинистых частиц не более 2% по массе, содержание глины в комках не более 0,25% по массе.

Бетон по ГОСТ 26633-91 - средний предел прочности на сжатие не менее 192 кгс/см2, марка щебня из природного камня не ниже 200, осадка конуса 10-15 см, коэффициент морозостойкости не менее 150, коэффициент водонепроницаемости не ниже 4, удобоукладываемость бетонной смеси не менее 1,8 см.

Камень бортовой (указать марку) - метод изготовления - вибропрессованный или литой, водопоглощение бетона камней по массе не более 6%, необходимо наличие пластифицирующих добавок в бетоне, длина 950-1040мм, ширина, 80-170мм, высота до 500 мм, масса не менее 0,1т, объем от 0,02 до 0,05, марка бетона от В22,5 и не ниже В30, объем вовлеченного воздуха в бетонных смесях с применением воздухововлекающих добавок от 4 до 5%, марка щебня заполнителя не ниже1000, марка бетона по морозостойкости не ниже F200, класс бетона по прочности на растяжение при изгибе от 3,2 мм не менее 4,0. (При использовании одной и более марок бортовых камней качественные характеристики товара расписать отдельно для каждой марки.)

Горячекатаная арматурная сталь - класс арматурной стали не ниже А-I, форма стали – гладкая, площадь поперечного сечения от 3,1 см2 до 4,1 см2, теоретическая масса 1 метра не менее 2,3кг, выпускается в стержнях, марки стали СтЗкп, СтЗпс, СтЗсп, номинальным диаметром не менее 20 мм.

Щебень гранитный или известняковый - максимальный размер зерен не более 20мм,  минимальный размер зерен не менее 10 мм, содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы не более 25% по массе, содержание пылевидных и глинистых частиц не более 1 % по массе, потеря массы при испытании щебня в сухом состоянии 13-15 % , потеря массы при испытании щебня в насыщенном водой состоянии 13-15 %, содержание зерен слабых пород не более 10 %, марка 800-1200, морозостойкость щебня не более F-400,  группа щебня по содержанию зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы 1-3, удельная эффективная активность  естественных радионуклидов не более 740 Бк/кг. Щебень не должен содержать посторонних засоряющих примесей.

Щебень гранитный или известняковый - максимальный размер зерен не более 40мм,  минимальный размер зерен не менее 10 мм, содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы не более 25% по массе, содержание пылевидных и глинистых частиц не более 1 % по массе, потеря массы при испытании щебня в сухом состоянии 13-15 % , потеря массы при испытании щебня в насыщенном водой состоянии 13-15 %, содержание зерен слабых пород не более 5 %, марка 800-1200, морозостойкость щебня не менее F-300,  группа щебня по содержанию зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы 1-3, удельная эффективная активность  естественных радионуклидов не более 740 Бк/кг. Щебень не должен содержать посторонних засоряющих примесей.

Требования к качеству и результату работ:

1. Работы по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия должны быть выполнены в соответствии со следующими требованиями:

- материалы, используемые при выполнении работ, должны подтверждаться соответствующими накладными завода-изготовителя, и соответствовать требованиям СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»;

- в процессе выполнения работ Подрядчик обязан передавать Заказчику копии накладных на поставляемую для работ асфальтобетонную смесь;

- работы должны выполняться в соответствии с «Методическими рекомендациями по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования» от 17.03.2004 г № ОС-28/1270-ис;

- ровность покрытия мест ремонта, а также сопряжения с существующим покрытием должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50597-93;

- элементы благоустройства (твердое покрытие, газоны, кустарники и т.п.), нарушенные в процессе производства работ, должны быть восстановлены, согласно СНиП III-10-75;

- не допускается отклонение крышки люка относительно уровня покрытия. Работы по поднятию колодцев до уровня асфальтобетонного покрытия производить согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- бортовые камни должны соответствовать требованиям ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. ТУ»

- при завершении работ представляется вместе с отчетными документами схема выполненных работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог, проездов с привязкой к существующим объектам.

Условия выполнения работ:

1. Работы производятся организацией, имеющей свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 624.

2. Подрядчик обязан разработать и согласовать с органами ГИБДД временную схему организации движения на время производства работ.

3. Места производства работ должны быть ограждены ограждающими устройствами, на проезжей части дорог – оборудованы соответствующими дорожными знаками для обеспечения безопасности дорожного движения в соответствии с ВСН 37-84.

4. Строительные и другие отходы, образовавшиеся в результате производства работ, должны накапливаться в контейнере и в течение рабочего дня вывозиться в места, предназначенные для размещения отходов. Складирование отходов на проезжей части, тротуарах и газонах не допускается.

5. Элементы благоустройства (твердое покрытие, газоны, кустарники и т.п.), нарушенные в процессе производства работ, должны быть восстановлены за счет средств Подрядчика.

6. Безопасность выполняемых работ согласно СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».

7. Время производства работ с 8.00 до 11.00. Во время производства работ предусмотреть мероприятия, обеспечивающие уровень шума и вибрации, не превышающие нормы СНиП II -12-77 «Защита от шума».

8. Все работы по благоустройству должны вестись в соответствии с требованиями доступности для маломобильных групп населения.

9. Запрещается: производить ремонт асфальтобетонных покрытий в дождливую погоду.

4. Требования к предоставлению гарантий качества работ:

4.1. Гарантийный срок на выполняемые работы не менее 5 лет.

В течение гарантийного срока Подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков, в том числе разрушений и дефектов, в соответствии с Договором.

4.2. Все произведенные работы и используемые материалы должны соответствовать техническим и специальным требованиям качества (нормативно-технические документы, ГОСТы, СНиПы, ВСНы).

5. Место выполнения работ: г. Великий Новгород

6. Сроки выполнения работ: до 1 сентября 2025 г.

| Выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Андреевская, дом № 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ведомость объемов работ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Андреевская, дом № 3 (МАФ) |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ |  | Ед. изм. | Объем работ | Формула расчета объемов работ и расхода материалов |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Монтаж комплекса качелей (прим.) |  | шт | 2 | V=2 |  |  |
| 2 | Качели маятниковые (Каркас качелей; Подвес Гнездо; Цепной подвес к качелям - 2 шт.) |  | компл. | 2 | V=2 |  |  |
| 3 | Монтаж детского игрового комплекса (прим.) |  | шт | 1 | V=1 |  |  |
| 4 | Детский игровой комплекс |  | компл. | 1 | V=1 |  |  |
| 5 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм |  | 100 отверстий | 0,04 | V=(2*2)/100 |  |  |
| 5.1 | Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 260 мм, диаметр 10 мм |  | шт | 1 | V=((2*2)/100)*1/0,04 |  |  |
| 6 | Устройство вертикальных стержневых анкеров |  | 100 шт | 0,04 | V=(2*2)/100 |  |  |
| 6.1 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 12 мм |  | т | 0,0007105 | V=((2*2)/100)*0,0028418/0,16 |  |  |
| 7 | МАФ авторского дизайна |  | шт. | 2 | V=2 |  |  |
| 8 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм |  | 100 отверстий | 0,08 | V=(4*2)/100 |  |  |
| 8.1 | Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 260 мм, диаметр 10 мм |  | шт | 4 | V=((4*2)/100)*1/0,02 |  |  |
| 9 | Устройство вертикальных стержневых анкеров |  | 100 шт | 0,08 | V=(4*2)/100 |  |  |
| 9.1 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 12 мм |  | т | 0,0013848 | V=((4*2)/100)*0,0027695/0,16 |  |  |
| 10 | Велопарковка |  | шт. | 2 | V=2 |  |  |

| "СОГЛАСОВАНО" |  |  |  |  |  |  | "УТВЕРЖДАЮ" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Андреевская, дом № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомость объемов работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Андреевская, дом № 3 (ограждение детской площадки) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ |  |  | Ед. изм. |  | Объем работ |  | Формула расчета объемов работ и расхода материалов |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
|  | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание |  |  | 100 шт |  | 0,65 |  | V=65/100 |  |  |
|  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  | м3 |  | 4,111692 |  | V=(65/100)*6,32568 |  |  |
|  | Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 60х60 мм |  |  | т |  | 1,3299 |  | V=(65/100)*2,046 |  |  |
|  | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)- изготовление секций ограждения - прим. |  |  | т |  | 2,5 |  | V=0,86+1,64 |  |  |
|  | Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 30х30 мм, толщина стенки 3,0 мм |  |  | т |  | 0,86 |  | V=0,86 |  |  |
|  | Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 20х20 мм, толщина стенки 1,5 мм |  |  | т |  | 1,64 |  | V=1,64 |  |  |
|  | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м |  |  | 10 шт |  | 6,4 |  | V=6,4 |  |  |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  | 100 м2 |  | 1,28 |  | V=128/100 |  |  |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза |  |  | 100 м2 |  | 2,56 |  | V=(128/100)*2 |  |  |
| должность |  |  |  |  | подпись, инициалы, фамилия |  |  |  |  |  |

| "СОГЛАСОВАНО" |  |  |  |  |  |  | "УТВЕРЖДАЮ" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Андреевская, дом № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомость объемов работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Андреевская, дом № 3 (Устройство калиток, ворот) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ |  |  | Ед. изм. |  | Объем работ |  | Формула расчета объемов работ и расхода материалов |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
|  | Изготовление, доставка и монтаж: ворота откатные |  |  | компл. |  | 1 |  | V=1 |  |  |
|  | Изготовление, доставка и монтаж: калитка |  |  | компл. |  | 1 |  | V=1 |  |  |
| должность |  |  |  |  | подпись, инициалы, фамилия |  |  |  |  |  |

| Выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Андреевская, дом № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ведомость объемов работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Андреевская, дом № 3 (МАФ- скамейки, урны)) |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ |  |  | Ед. изм. |  | Объем работ | Формула расчета объемов работ и расхода материалов |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм |  |  | 100 отверстий |  | 0,06 | V=(3*2)/100 |  |  |
| 1.1 | Бур с наконечником из твердого сплава, общая длина 260 мм, диаметр 10 мм |  |  | шт |  | 1 | V=((3*2)/100)*1/0,06 |  |  |
| 2 | Устройство вертикальных стержневых анкеров |  |  | 100 шт |  | 0,06 | V=(3*2)/100 |  |  |
| 2.1 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 12 мм |  |  | т |  | 0,0010656 | V=((3*2)/100)*0,0028416/0,16 |  |  |
| 3 | Урна |  |  | шт. |  | 3 | V=3 |  |  |
| 4 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм |  |  | 100 отверстий |  | 0,16 | V=(2*4*2)/100 |  |  |
| 4.1 | Бур с наконечником из твердого сплава, общая длина 260 мм, диаметр 10 мм |  |  | шт |  | 1 | V=((2*4*2)/100)*1/0,16 |  |  |
| 5 | Устройство вертикальных стержневых анкеров |  |  | 100 шт |  | 0,16 | V=16/100 |  |  |
| 5.1 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 12 мм |  |  | т |  | 0,0027001 | V=(16/100)*0,0027001/0,16 |  |  |
| 6 | Скамейка |  |  | шт. |  | 2 | V=2 |  |  |
| должность |  |  |  |  | подпись, инициалы, фамилия |  |  |  |  |