ОД.1 – многофункциональная общественно-деловая зона

Зона ОД.1 предназначена для размещения объектов общественно-делового назначения, социально-бытовой инфраструктуры и иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В зоне ОД.1 могут размещаться жилые дома, дома блокированной застройки, многоквартирные дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи.

Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства в территориальной зоне ОД.1:

| Основные виды разрешённого использования | Условно разрешённые виды использования | Вспомогательные виды использования |
| --- | --- | --- |

| 2.5 Среднеэтажная жилая застройка <*> 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)<**> 2.7.1 Хранение автотранспорта 2.7.2 Размещение гаражей для собственных нужд 3.1 Коммунальное обслуживание 3.2.3 Оказание услуг связи 3.3 Бытовое обслуживание 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.5 Образование и просвещение 3.6 Культурное развитие 3.8 Общественное управление 3.9 Обеспечение научной деятельности 4.1 Деловое управление 4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) 4.4 Магазины 4.5 Банковская и страховая деятельность 4.6 Общественное питание 4.7 Гостиничное обслуживание 4.8.1 Развлекательные мероприятия 4.9.2 Стоянка транспортных средств 4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность 5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий 5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.3 Площадки для занятий спортом 5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом 6.12 Научно-производственная деятельность 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 9.2.1 Санаторная деятельность 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования | 2.1 Для индивидуального жилищного строительства <***> 2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка <****> 2.3 Блокированная жилая застройка 3.2.4 Общежития 3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание 3.4.3 Медицинские организации особого назначения 4.3 Рынки 4.9 Служебные гаражи 4.9.1 Объекты дорожного сервиса 6.8 Связь 6.9 Склад <*****> | 2.7.1 Хранение автотранспорта 3.1 Коммунальное обслуживание 4.9 Служебные гаражи 4.9.2 Стоянка транспортных средств |
| --- | --- | --- |

Примечание: Виды разрешённого использования земельных участков, содержащиеся в градостроительных регламентах, установлены в соответствии с Классификатором видов разрешённого использования земельных участков, утвержденным Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере земельных отношений (далее – Классификатор).

При указании в градостроительном регламенте вида разрешенного использования, содержание которого включает в себя в соответствии с Классификатором содержание иных видов разрешенного использования, правообладатель земельного участка либо объекта капитального строительства может выбрать любой из этих иных видов разрешенного использования, руководствуясь Классификатором.

## Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| Код вида разрешенного использования | Предельные (минимальные/максимальные) размеры земельного участка, в том числе их площадь | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | Иные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Для индивидуаль-ного жилищного строительства | Минимальная/максимальная площадь земельных участков - 400 кв. м/1200 кв. м. При наличии у правообладателей земельных участков документов, удостоверяющих право на площадь земельного участка, отличающуюся от установленной настоящими Правилами минимальной/максимальной площади земельных участков, площадь уточняемых земельных участков может превышать установленную настоящими Правилами минимальную/максимальную площадь земельных участков | Минимальное расстояние от границ земельного участка: между фронтальной границей участка и основным строением - в соответствии со сложившейся линией застройки; до жилого дома - 3 м; до постройки для содержания скота и птицы - 4 м; до хозяйственных построек - 1 м. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников жилого дома и в случаях, обусловленных историко-культурными охранными сервитутами, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению | 3 надземных этажа. максимальная высота жилого дома: для зоны Ж.1 - 15 м; для зоны Ж.2 - 20 м. Максимальная высота индивидуальных гаражей и хозяйственных построек от уровня земли до верха плоской кровли - 4 м, до конька скатной кровли - 7 м. Шпили, башни, флагштоки - без ограничения | Не установлены | Максимальная высота ограждения земельных участков, которая допускается без дополнительных разрешений и согласований, - 1,8 м; минимальное расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен домов, расположенных на соседних земельных участках, - 6 м |
| 2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Минимальная/максимальная площадь земельных участков - 500 кв. м/не установлена | Минимальное расстояние от границ земельного участка: между фронтальной границей участка и основным строением - в соответствии со сложившейся линией застройки | 4 надземных этажа, включая мансардный | Не установлены | Установка ограждений земельных участков многоквартирных домов осуществляется в порядке, установленном Администрацией Великого Новгорода, в соответствии с согласованной проектной документацией на установку ограждения. На земельном участке жилого дома должно быть предусмотрено место под стоянку для временного хранения автомобилей из расчета 0,5 машино-места на 1 жилую единицу |
| 2.3 Блокированная жилая застройка | Минимальная/максимальная площадь земельных участков - 100 кв. м/ не установлена | Минимальное расстояние от границ земельного участка: между фронтальной границей участка и основным строением - в соответствии со сложившейся линией застройки; до хозяйственных построек - 1 м | 3 этажа. Шпили, башни, флагштоки - без ограничения | Не установлены | Со стороны улиц ограждения земельных участков блокированных жилых домов должны быть светопрозрачными, иметь визуальную схожесть на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы, максимальная высота - 1,8 м |
| 2.5 Среднеэтажная жилая застройка | Минимальные размеры земельных участков рассчитываются исходя из нормы - 1,2 кв. м на 1 кв. м общей площади жилых помещений, максимальные размеры - из нормы 3,57 кв. м на 1 кв. м общей площади жилых помещений | Не установлены | 8 надземных этажей. Максимальная высота жилого дома от уровня земли до верха плоской кровли - 26 м, до конька скатной кровли - 28,5 м. Шпили, башни, флагштоки - без ограничения | Не установлены | Установка ограждений земельных участков многоквартирных домов осуществляется в порядке, установленном Администрацией Великого Новгорода, в соответствии с согласованной проектной документацией на установку ограждения. На земельном участке жилого дома должно быть предусмотрено место под стоянку для временного хранения автомобилей из расчета 0,5 машино-места на 1 жилую единицу |
| 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Минимальные размеры земельных участков рассчитываются исходя из нормы - 0,8 кв. м на 1 кв. м общей площади жилых помещений, максимальные размеры - из нормы 1,39 кв. м на 1 кв. м общей площади жилых помещений | Не установлены | 9 - 14 надземных этажей. максимальная высота от уровня земли до верха кровли - 46 м. Шпили, башни, флагштоки - без ограничения | Не установлены | Установка ограждений земельных участков многоквартирных домов осуществляется в порядке, установленном Администрацией Великого Новгорода, в соответствии с согласованной проектной документацией на установку ограждения. На земельном участке жилого дома должно быть предусмотрено место под стоянку для временного хранения автомобилей из расчета 0,5 машино-места на 1 жилую единицу |
| 2.7.1 Хранение авто-транспорта | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 2.7.2 Размещение гаражей для собственных нужд | Минимальная/максимальная площадь земельных участков - 18 кв. м/75 кв. м. При наличии у правообладателей земельных участков документов, удостоверяющих право на площадь земельного участка, отличающуюся от установленной настоящими Правилами минимальной/максимальной площади земельных участков, площадь уточняемых земельных участков может превышать установленную настоящими Правилами минимальную/максимальную площадь земельных участков. Минимальная/максимальная площадь земельных участков не устанавливается для гаражей в гаражных комплексах, расположенных на едином (неделимом) земельном участке | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 3.1 Коммунальное обслуживание | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 3.2.3 Оказание услуг связи | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 3.2.4 Общежития | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 3.3 Бытовое обслужи-вание | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 3.4.1 Амбулаторно-по-ликлиническое обслу-живание | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 3.4.2 Стационарное медицинское обслу-живание | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 3.4.3 Медицинские ор-ганизации особого наз-начения | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 3.5 Образование и просвещение | Согласно установленным для ВРИ с кодами 3.5.1, 3.5.2 | Согласно установленным для ВРИ с кодами 3.5.1, 3.5.2 | Не установлены | Не установлены | Согласно установленным для ВРИ с кодами 3.5.1, 3.5.2 |
| 3.6 Культурное разви-тие | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 3.8 Общественное управление | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 3.9 Обеспечение науч-ной деятельности | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 4.1 Деловое управле-ние | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых автомоби-лей: 1 машино-место на 60 кв. м общей площади объекта. |
| 4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекатель-ные центры (комплек-сы) | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых автомоби-лей: 1 машино-место на 40 кв. м общей площади объекта. |
| 4.3 Рынки | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 4.4 Магазины | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых автомо-билей: 1 машино-место на 50 кв. м общей площади объекта. |
| 4.5 Банковская и стра-ховая деятельность | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 4.6 Общественное пи-тание | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 4.7 Гостиничное об-служивание | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 4.8.1 Развлекательные мероприятия | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 4.9 Служебные гаражи | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 4.9.1 Объекты дорож-ного сервиса | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 4.9.2 Стоянка транспортных средств | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 4.10 Выставочно-яр-марочная деятель-ность | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 5.1.2 Обеспечение за-нятий спортом в поме-щениях | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 5.1.3 Площадки для занятий спортом | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 6.8 Связь | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 6.9 Склад | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 6.12 Научно-произ-водственная деятель-ность | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 8.3 Обеспечение внут-реннего правопорядка | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 9.2.1 Санаторная дея-тельность | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 12.0 Земельные участ-ки (территории) обще-го пользования | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |

<*> Предполагает размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки, предусмотренных ВРИ с кодами 3.1, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1.2, во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20 % общей площади помещений дома. В планируемой застройке размещение таких объектов обслуживания жилой застройки возможно при условии организации входов на фасадах зданий, выходящих на улицу.

<**> Предполагает размещение многоэтажных многоквартирных домов; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки, предусмотренных ВРИ с кодами 3.1, 3.2.3, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1.2, во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15 % общей площади помещений дома. В планируемой застройке размещение таких объектов обслуживания жилой застройки возможно при условии организации входов на фасадах зданий, выходящих на улицу.

<***> Предполагает размещение жилого дома (отдельно стоящего здания), состоящего из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости; выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек.

<****> Предполагает размещение малоэтажных многоквартирных домов; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки, предусмотренных ВРИ с кодами 3.1, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1.2,ы во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15 % общей площади помещений дома. В планируемой застройке размещение таких объектов обслуживания жилой застройки возможно при условии организации входов на фасадах зданий, выходящих на улицу.

<*****> предполагает размещение объектов, в отношении которых 
санитарно-защитная зона не устанавливается, или объектов с санитарно-защитной зоной не более 50 метров, установленной в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"