- «Утверждаю»

_________________________

_________________________

__________/_____________ /

«       » ____________ 2025 г.

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту (в том числе благоустройству) дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу:

г. Великий Новгород, ул. Псковская №  28, корпус 1

1. Наименование работ: капитальный ремонт (благоустройство) дворовой территории многоквартирного жилого дома.

2.Виды, объёмы выполняемых работ: техническое задание, дефектная ведомость и схема.

3. Требования к выполнению работ по ремонту асфальтового покрытия:

3.1. Работы выполняются в соответствии с соблюдением требований Приказа Минстроя России от 29.12.2021 № 1042/пр "Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований", СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий», которые являются обязательными к применению.

Все произведённые работы и используемые материалы должны соответствовать техническим и специальным требованиям качества (нормативно-технические документы, ГОСТы, СНиПы, ВСНы) и подтверждаться данными лабораторного контроля.

3.2. Работы выполняются в соответствии с локальной сметой, разрабатываемой Подрядчиком, согласованной с Заказчиком, при подписании Договора.

Перед выполнением работ Исполнитель должен предоставить Заказчику разработанную схему отвода осадков в виде дождя с дворовой территории многоквартирного дома.

Исполнитель обязан организовать безопасное ведение работ в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ». Выполнение работ должно производиться без нанесения ущерба окружающей среде и при условии соблюдения техники безопасности.

Перед началом выполнения работ Подрядчик должен произвести снос деревьев на придомовой  территории жилого дома.

Особые условия:

- требования к товарам, используемым для выполнения работ:

Смесь асфальтобетонная мелкозернистая плотная по ГОСТ 9128-2009 (указать тип, вид и марку) - максимальный размер минеральных зёрен, до 20 мм; остаточная пористость 2,5-5,0%; содержание щебня 30-60%; содержание осадочных карбонатных и некарбонатных горных пород марки прочности не менее 800; пористость минерального состава до 23% по объёму; остаточная пористость 2,5-5,0% по объёму; пористость минеральной части не более 23%; водонасыщение 4,0-5,0% по объёму; предел прочности при сжатии при температуре 200С не менее 2,5МПа, предел прочности при сжатии, при температуре 00С не более 13МПа, температура смеси при отгрузке 140-1600С.

Вязкий дорожный нефтяной битум ГОСТ 222245-90 (указать марку)- пенетрация, 0,1мм: при 25 0С 90-130, при 00С не менее 28; растяжимость при 25 0С не менее 60 см, при 00С не менее 4,2 см;  температура размягчения по кольцу и шару не ниже 43 0С; температура хрупкости, по фраасу (прибор для определения температуры хрупкости битума)  не выше -170С; эластичность при 25 0С не менее 80%,  при 00С не менее 70%; изменение температуры размягчения после прогрева не более 50С; температура  вспышки в открытом тигле не ниже 2300С, температура самовоспламенения более 2200С, индекс пенетрации от -1 до +1.

Песок для строительных работ по ГОСТ 8736-93 - модуль крупности - 2,0-2,5, полный остаток на сите №63 30-45% по массе, содержание зёрен крупностью более 10 мм, не более 0,5%, содержание зёрен крупностью менее 0,15 мм, не более 5%, содержание в песке пылевидных и глинистых частиц не более 2% по массе, содержание глины в комках не более 0,25% по массе.

Бетон по ГОСТ 26633-91 - средний предел прочности на сжатие не менее 192 кгс/см2, марка щебня из природного камня не ниже 200, осадка конуса 10-15 см, коэффициент морозостойкости не менее 150, коэффициент водонепроницаемости не ниже 4, удобоукладываемость бетонной смеси не менее 1,8 см.

Керосин для технических целей тип 1 - фракционный состав: 10% перегоняется при температуре 130–180°С; 50% перегоняется при температуре не ниже 190°С; 90% перегоняется при температуре не выше 240–275°С, 98% перегоняется при температуре не выше 280°С; кислотность, не более 0,5 мг КОН на 100 см3 керосина, зольность - не более 0,003% массы, концентрация фактических смол на 100 мг/см3 керосина не более 12; массовая доля серы до 0,12 %; температура вспышки в закрытом тигле не ниже 38°С; отсутствует или присутствует содержание водорастворимых кислот и щелочей; содержание механических примесей, % - отсутствие или наличие; содержание воды - отсутствие или наличие; должен выдерживать испытание на медной пластинке; плотность при 20 °С, кг/м3 не нормируется; плотность при 15 °С не более 823,5 кг/м3, внешний вид - прозрачная или непрозрачная, слегка маслянистая на ощупь, горючая жидкость.

Эмульсия битумно-дорожная ГОСТ Р52128-2003- устойчивость при перемешивании со смесями минеральных материалов:- пористого зернового состава должна не смешивается; - плотного зернового состава должна не смешивается; содержание вяжущего в эмульсии 50-70%, условная вязкость при 200С - 10-65; устойчивость при хранении (остаток на сите с сеткой №014), не более чем  через 7 суток 0,3% по массе, через 30 суток  0,5% по массе; устойчивость при транспортировке - не должна распадаться на воду и вяжущее, физико-механические свойства остатка после испарения воды из эмульсии: глубина проникания иглы 0,1мм при  25 0С не менее 60, при 0 0С не менее 20, физико-механические свойства остатка после испарения воды из эмульсии: температура размягчения по КиШ не ниже 470С, физико-механические свойства остатка после испарения воды из эмульсии: растяжимость при 25 0С не менее 55 см,  при 00С не менее 3,5 см, сцепление с минеральными материалами не менее 5 баллов, остаток на сите №014 не более 0,25% по массе, устойчивость   при перемешивании с минеральными материалами – быстрораспадающаяся, вода для приготовления водных растворов эмульгаторов должна быть жёсткости не более 6 мг-экв/л, в качестве эмульгаторов для катионных эмульсий применяют ПАВ типа аминов, диаминов, полиаминов и четвертичных аммониевых солей (указать конкретный ПАВ, применяемый участником с указанием конкретных характеристик ПАВ).

Камень бортовой (указать марку) - метод изготовления - вибропрессованный или литой, водо поглощение бетона камней по массе не более 6%, необходимо наличие пластифицирующих добавок в бетоне, длина 950-1040мм, ширина, 80-170мм, высота до 500 мм, масса не менее 0,1т, объем от 0,02 до 0,05, марка бетона от В22,5 и не ниже В30, объем вовлечённого воздуха в бетонных смесях с применением воздухововлекающих добавок от 4 до 5%, марка щебня заполнителя не ниже1000, марка бетона по морозостойкости не ниже F200, класс бетона по прочности на растяжение при изгибе от 3,2 мм не менее 4,0. (При использовании одной и более марок бортовых камней качественные характеристики товара расписать отдельно для каждой марки.)

Горячекатаная арматурная сталь - класс арматурной стали не ниже А-I, форма стали – гладкая, площадь поперечного сечения от 3,1 см2 до 4,1 см2, теоретическая масса 1 метра не менее 2,3кг, выпускается в стержнях, марки стали СтЗкп, СтЗпс, СтЗсп, номинальным диаметром не менее 20 мм.

Щебень гранитный или известняковый - максимальный размер зёрен не более 40мм,  минимальный размер зёрен не менее 10 мм, содержание зёрен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы не более 25% по массе, содержание пылевидных и глинистых частиц не более 1 % по массе, потеря массы при испытании щебня в сухом состоянии 13-15 % , потеря массы при испытании щебня в насыщенном водой состоянии 13-15 %, содержание зёрен слабых пород не более 5 %, марка 800-1200, морозостойкость щебня не менее F-300,  группа щебня по содержанию зёрен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы 1-3, удельная эффективная активность  естественных радионуклидов не более 740 Бк/кг. Щебень не должен содержать посторонних засоряющих примесей.

-  требования к качеству и результату работ:

работы по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия должны быть выполнены в соответствии со следующими требованиями:

-материалы, используемые при выполнении работ, должны подтверждаться соответствующими накладными завода-изготовителя, сертификатами и соответствовать требованиям ГОСТ 17608-2017;

- бортовые камни должны соответствовать требованиям ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. ТУ»

-в процессе выполнения работ Подрядчик обязан передавать Заказчику копии накладных на поставляемые материалы;

-работы должны выполняться в соответствии с «СП 82.13330.2016«Благоустройство территорий»;

-весь объем выполняемых работ должен соответствовать характеристикам, указанным в разделе 1 настоящего технического задания, а также требованиям и нормам действующего законодательства Российской Федерации.

-подрядчик должен во время выполнения работ обеспечить необходимые мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды на объекте в соответствии с действующим законодательством.

-при выполнении работ по устройству асфальтового покрытия и бордюра Подрядчик должен руководствоваться СП 82.13330.2016 и СП 508.1325800.2022.

-на покрытии не должно быть неровностей, способствующих образованию застоя воды на территории;

-не допускается отклонение крышки люка относительно уровня покрытия. Работы по поднятию колодцев до уровня асфальтобетонного покрытия производить согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

-работы должны производятся только в отведённой зоне работ. Работы должны производиться минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что необходимо для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ должна быть произведена ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений. Место временного накопления отходов на территории заказчика, образованных в результате исполнения обязательств, подрядчик обязан до начала производства работ согласовать с заказчиком. Подрядчик должен самостоятельно производить сбор, вывоз и утилизацию отходов получаемых при проведении работ.

-Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счёт денежных средств Подрядчика.

-при завершении работ представляется вместе с отчётными документами схему выполненных работ по устройству тротуаров с привязкой к существующим объектам,  исполнительную документацию в соответствии с Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006), утверждёнными приказом Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. № 1128, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество используемых материалов, по окончании работ предоставить в Комитет архитектуры и градостроительства Администрации Великого Новгорода исполнительную съёмку по благоустройству дворовых территорий.

-Подрядчик обеспечивает соблюдение условий охраны труда и техники безопасности при выполнении работ, соблюдение правил противопожарной безопасности и экологических норм в соответствии с законодательством РФ;

-при выполнении работ Подрядчик обеспечивает своих рабочих инструментами, отвечает за соблюдение рабочими правил пожарной безопасности, технику безопасности, за охрану здоровья рабочих, а также за объект, переданный ему для выполнения работ.

-по окончанию работ Подрядчик обязуется оформить и предоставить акт сдачи-приёмки выполненных работ.

-Подрядчик предоставляет лабораторные данные испытаний а/бетонной смеси из смесителя, рецепты на приготовление а/бетонной смеси, паспорта на материалы для приготовления а/бетонной смеси.

- Заказчик имеет право заказать лабораторные испытания образцов из уложенного покрытия, в случае выявления некачественно выполненных работ, затраты на проведение испытаний образцов несёт Подрядчик.

- условия выполнения работ:

1. Работы производятся организацией, имеющей свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утверждённому приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 624.

2. Подрядчик обязан разработать и согласовать с органами ГИБДД временную схему организации движения на время производства работ.

3. Места производства работ должны быть ограждены ограждающими устройствами, на проезжей части дорог – оборудованы соответствующими дорожными знаками для обеспечения безопасности дорожного движения в соответствии с ВСН 37-84.

4. Строительные и другие отходы, образовавшиеся в результате производства работ, должны накапливаться в контейнере и в течение рабочего дня вывозиться в места, предназначенные для размещения отходов. Складирование отходов на проезжей части, тротуарах и газонах не допускается.

5. Элементы благоустройства (твёрдое покрытие, газоны, кустарники и т.п.), нарушенные в процессе производства работ, должны быть восстановлены за счёт средств Подрядчика.

6. Безопасность выполняемых работ согласно СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».

7. Время производства работ с 9.00 до 19.00 по рабочим дням. Во время производства работ предусмотреть мероприятия, обеспечивающие уровень шума и вибрации, не превышающие нормы СНиП II -12-77 «Защита от шума».

8. Все работы по благоустройству должны вестись в соответствии с требованиями доступности для маломобильных групп населения.

9. Запрещается: производить ремонт асфальтобетонных покрытий в дождливую погоду.

Требования к выполнению работ по установке скамеек и урн (фото прилагается)

1. Изделия должны иметь технические паспорта.

2. Поставляемый товар должен быть новым товаром, год выпуска – не ранее 2020 года (товаром, который не был в употреблении, не подвергавшийся ремонту, модернизации или восстановлению, не находящийся в залоге, под арестом или иным обременением).

2. Поставляемые товары должны иметь форму и внешний вид в соответствии с эскизами Приложения № 1 к Техническому заданию, не должны иметь сколов и трещин. Товары должны быть пригодны для использования во всесезонных атмосферных условиях.

3. Функционально товар должен быть пригоден для использования в соответствии с его потребительским и техническим назначением для конкретных целей.

4. Все изделия должны пройти двойную антикоррозийную обработку и грунтование.

5. В опорной части конструкций скамеек и урн должны быть предусмотрены отверстия для анкерного крепления в грунт.

6. Перед выполнением работ, Поставщику необходимо ознакомиться с образцом ранее изготовленных и фактически установленных кованых скамеек и урн на территории Заказчика, после этого выполнить макет скамеек и урн для изготовления и согласовать с Заказчиком.

7. установку кованых скамеек и урн выполнять на подготовленную поверхность, в местах установки опор конструкций данных элементов (с предварительным демонтажем тротуарной плитки, выкапыванием соответствующих углублений) применить заливку бетоном класса В 15 (ГОСТ 26633-91), обеспечить устойчивость конструкции. Расчёты на устойчивость произвести на основании СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия.

8. После выполнения работ по установке кованых скамеек и урн произвести восстановление покрытия из асфальта, в местах установки.

9. Основание конструкций закрепить на забетонированные анкерные болты.

Требования к выполнению работ по валке деревьев

1. Исполнитель за счёт своих средств обязан в соответствии с установленными нормами обеспечивать своевременную выдачу работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также смывающих и (или) обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия.

2. Исполнитель обязан допускать к выполнению работ только тех работников, которые прошли инструктаж по технике безопасности и охране труда в соответствии со спецификой своей деятельности.

3. Вырубка сухостойных и аварийных деревьев должна проводиться персоналом, владеющим техникой вырубки (обрезки).

4. Все работы по валке, раскряжёвке, корчёвке пней и транспортировке порубочных остатков и пней должны производиться Исполнителем в полном соответствии с требованиями техники безопасности данного вида работ.

5. При выполнении работ с использованием автоподъёмника у Исполнителя должен быть в наличии документ, подтверждающий право выполнения обязанностей рабочих люльки автоподъёмника и машиниста автоподъёмника.

В части работ с применением промышленных альпинистов Исполнитель предоставляет Заказчику документы в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 г. № 155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»: Копии удостоверений о допуске к работам на высоте.

6. Исполнитель должен контролировать состояние условий труда на рабочих местах, соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил безопасности и охраны труда, правильность применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты.

7. Для исключения травматизма территорию проведения работ по вырубке (удалению) и обрезке деревьев и кустарников, следует ограждать специальными предупреждающими знаками. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены.

8. При вырубке (удалению) деревьев и отдельных стволов для безопасности большие ветви предварительно подвешивают на верёвке (или двух) к выше расположенной ветви или к стволу дерева и после спиливания осторожно опускают на землю.

9. В ходе работ Исполнитель выполняет мероприятия по охране окружающей среды, зелёных насаждений и почв согласно действующему законодательству и нормативным актам.

4. Требования к предоставлению гарантий качества работ:

4.1. Гарантийный срок на выполняемые работы не менее 5 лет.

В течение гарантийного срока Подрядчик обеспечивает за свой счёт устранение и исправление недостатков, в том числе разрушений и дефектов, в соответствии с Договором.

4.2. Все произведённые работы и используемые материалы должны соответствовать техническим и специальным требованиям качества (нормативно-технические документы, ГОСТы, СНиПы, ВСНы).

4.3. По окончании работ Подрядчик обязан предоставить общий журнал работ, акты скрытых работ, исполнительные схемы, паспорта, инструкции, сертификаты

5. Место выполнения работ: дворовая территория многоквартирного жилого дома № 28, корп. 1по ул. Псковская г. Великий Новгород

6. Сроки выполнения работ: с даты заключения и подписания Договора не позднее 30 августа 2025г.

Приложение № 1

к техническому заданию

по благоустройству дворовой

территории МКД № 28, корпус 1

ул. Псковская г. Великий Новгород,

СКАМЕЙКА                                                                                                                      УРНА

| Ведомость объёмов работ |  |
| --- | --- |
| на выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Псковская, д. 28, корп. 1 (асфальтирование) |  |
| № п/п; Наименование работ; Единица измерения; Объем работ. 1; 2; 3; 4; 5. 1; Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне марки по дробимости до 1000 дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, локальными картами площадью свыше 150 до 250 м2, толщина слоя: до 5 см; 100 м2; 3,85. 2; Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных; 100 м3; 0,03. 3; Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную; т; 0,72. 4; Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами ёмкостью ковша до 0,5 м3; т; 6,48. 5; Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъёмностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 17 км; т; 7,2. 6; Розлив вяжущих материалов /н.р. 0,3 кг/м2/; т; 0,1335. 6.1; Эмульсия битумно-катионная ЭБДК Б; т; 0,137505. 7; При доставке к месту работ битума и битумной эмульсии добавлять на каждый 1 км доставки к соответствующим нормам /п. Панковка - 5 км/; 100 т; 0,0068755. 8; Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона т. 3 см; 100 т; 0,2786082. 8.1; Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II; т; 28,1394282. 9; Розлив вяжущих материалов /н.р. 0,3 кг/м2/; т; 0,1335. 9.1; Эмульсия битумно-катионная ЭБДК Б; т; 0,137505. 10; При доставке к месту работ битума и битумной эмульсии добавлять на каждый 1 км доставки к соответствующим нормам /п. Панковка - 5 км/; 100 т; 0,0068755. 11; Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см /5 см/; 1000 м2; 0,445. 11.1; Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II; т; 42,987. 12; При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01 /К=2/; 1000 м2; 0,89. 12.1; Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II; т; 10,769. 13; Разборка бортовых камней: на бетонном основании; 100 м; 0,92. 14; Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную; т; 0,94944. 15; Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами ёмкостью ковша до 0,5 м3; т; 8,54496. 16; Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъёмностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 17 км; т; 9,4944. 17; Устройство подстилающих и выравнивающих слоёв оснований: из щебня т. 8 см под бортовой камень; 100 м3; 0,02244. 17.1; Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм; м3; 2,82744. 18; Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий; 100 м; 0,935. 18.1; Камни бортовые вибропрессованные дорожные, размеры 1000х300х150 мм, на сером цементе; шт.; 93,5. 19; Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1; 100 м3; 0,02. 19.1; Земля растительная механизированной заготовки; м3; 2. 20; Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением: отбойных молотков; м2; 4. 21; Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъёмностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 17 км; т; 0,96. 22; Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъёмом на высоту: свыше 5 до 10 см; шт.; 4. 22.1; Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М200; м3; 0,032. 22.2; Кольца опорные железобетонные под люк колодца, объем до 0,05 м3, бетон В15; м3; 0,08. 22.3; Плиты перекрытий железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, объем до 0,2 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3; м3; 0,2. 22.4; Люк чугунный с решёткой для дождеприёмника колодца, номинальная нагрузка 15 кН, диаметр лаза 600 мм; шт.; 4. 23; Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную; т; 0,048. 24; Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами ёмкостью ковша до 0,5 м3; т; 0,432. 25; Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъёмностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 17 км; т; 0,48. 26; Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2; 1000 м3; 0,05475. 27; Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 17 км; т; 76,65. 28; Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка т. 16,5 см; 100 м3; 0,2475. 28.1; Песок природный для строительных работ II класс, средний; м3; 27,225. 29; Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня т. 15 см; 100 м3; 0,225. 29.1; Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм; м3; 28,35. 30; Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см /5 см/; 100 м2; 1,5. 30.1; Смеси асфальтобетонные А 5 ВЛ на БНД; т; 10,71. 31; На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01; 100 м2; 6. 31.1; Смеси асфальтобетонные А 5 ВЛ на БНД; т; 7,26. 32; Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня т. 8 см под бортовой камень; 100 м3; 0,0384. 32.1; Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм; м3; 4,8384. 33; Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий БР 100.20.8; 100 м; 1,6. 33.1; Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300); м3; 2,56. |
| Ведомость объёмов работ |  |
| на выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Псковская, д. 28, корп. 1 (устройство парковки) |  |
| № п/п; Наименование работ; Единица измерения; Объем работ. 1; 2; 3; 4; 5. 1; Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2; 1000 м3; 0,091575. 2; Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 17 км; т; 128,205. 3; Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка т. 20 см; 100 м3; 0,378. 3.1; Песок природный для строительных работ II класс, средний; м3; 41,58. 4; Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня т. 17 см; 100 м3; 0,3213. 4.1; Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм; м3; 40,4838. 5; Розлив вяжущих материалов /н.р. 0,7 кг/м2/; т; 0,1323. 5.1; Эмульсия битумно-катионная ЭБДК Б; т; 0,136269. 6; При доставке к месту работ битума и битумной эмульсии добавлять на каждый 1 км доставки к соответствующим нормам /п. Панковка - 5 км/; 100 т; 0,0068135. 7; Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см - нижний слой; 1000 м2; 0,189. 7.1; Смеси асфальтобетонные высокопористые крупнозернистые, марка II; т; 17,2746. 8; Розлив вяжущих материалов /н.р. 0,3 кг/м2/; т; 0,0567. 8.1; Эмульсия битумно-катионная ЭБДК Б; т; 0,058401. 9; При доставке к месту работ битума и битумной эмульсии добавлять на каждый 1 км доставки к соответствующим нормам /п. Панковка - 5 км/; 100 т; 0,00292. 10; Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см - верхний слой; 1000 м2; 0,189. 10.1; Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II; т; 18,2574. 11; Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня т. 8 см под бортовой камень; 100 м3; 0,1044. 11.1; Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм; м3; 13,1544. 12; Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий; 100 м; 0,435. 12.1; Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400); м3; 1,8705. 13; Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1; 100 м3; 0,0087. 13.1; Земля растительная механизированной заготовки; м3; 0,87. Ведомость объёмов работ на выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Псковская, д. 28, корп. 1 (установка урн и скамеек). № п/п; Наименование работ; Единица измерения; Объем работ. 1; 2; 3; 4. 1; Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т; 100 шт.; 0,08. 2; С-27м/2 Скамейка; шт.; 4. 3; У-39 с/в Урна ж/б с ведром; шт.; 4. 4; Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъёмностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 190 км /Доставка из г. Санкт-Петербург/; т; 1,08. Ведомость объёмов работ на выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Псковская, д. 28, корп. 1 (валка деревьев). № п/п; Наименование работ; Единица измерения; Объем работ. 1; 2; 3; 4. 1; Валка деревьев с применением автогидроподъёмника без корчёвки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см; м3; 7,2. 2; Погрузка в автотранспортное средство: Лес пиленый, погонаж плотничный, шпалы; т; 1,08. 3; Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъёмностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 17 км; т; 1,08. Ведомость объёмов работ на выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Псковская, д. 28, корп. 1 (устройство искусственных неровностей). № п/п; Наименование работ; Единица измерения; Объем работ. 1; 2; 3; 4. 1; Розлив вяжущих материалов /н.р. 0,3 кг/м2/; т; 0,00264. 1.1; Эмульсия битумно-катионная ЭБДК Б; т; 0,0027192. 2; При доставке к месту работ битума и битумной эмульсии добавлять на каждый 1 км доставки к соответствующим нормам /п. Панковка - 5 км/; 100 т; 0,000136. 3; Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см /7 см/; 1000 м2; 0,0088. 3.1; Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II; т; 0,85008. 4; При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01 /К=6/; 1000 м2; 0,0528. 4.1; Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II; т; 0,63888. |