| Выполнение работ по ремонту придомовой территории д. №7 по улице Коровникова Великого Новгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по ремонту придомовой территории д. №7 по улице Коровникова Великого Новгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дефектная ведомость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение работ по ремонту придомовой территории д. №7 по улице Коровникова Великого Новгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование раздела (подраздела) проектной документации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование работ |  |  | Ед. изм. | Объем работ | Формула расчета объемов работ и расхода материалов |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 1 |  | Разборка бортовых камней: на бетонном основании |  |  | 100 м | 5 | V=500/100 |  |  |
| 2 |  | Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную |  |  | т | 5,16 | V=500*0,043*2,4*0,1 |  |  |
| 3 |  | Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | т | 46,44 | V=500*0,043*2,4*0,9 |  |  |
| 4 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 17 км /полигон ТБО/ |  |  | т | 51,6 | V=500*0,043*2,4 |  |  |
| 5 |  | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне марки по дробимости до 1000 дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя: до 5 см |  |  | 100 м2 | 17,73 | V=(1970*0,9)/100 |  |  |
| 6 |  | Розлив вяжущих материалов (н.р. 0,3 кг/м2) |  |  | т | 0,591 | V=1970*0,3/1000 |  |  |
| 6.1 |  | Эмульсия битумно-катионная ЭБДК Б |  |  | т | 0,60873 | V=(1970*0,3/1000)*1,03 |  |  |
| 7 |  | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона т.3 см |  |  | 100 т | 1,4184 | V=1970*0,03*2,4/100 |  |  |
| 7.1 |  | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II |  |  | т | 143,2584 | V=(1970*0,03*2,4/100)*101 |  |  |
| 8 |  | Розлив вяжущих материалов (н.р. 0,3 кг/м2) |  |  | т | 0,591 | V=1970*0,3/1000 |  |  |
| 8.1 |  | Эмульсия битумно-катионная ЭБДК Б |  |  | т | 0,60873 | V=(1970*0,3/1000)*1,03 |  |  |
| 9 |  | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см / 5 см/ |  |  | 1000 м2 | 1,97 | V=1 970/1 000 |  |  |
| 9.1 |  | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II |  |  | т | 190,302 | V=(1 970/1 000)*96,6 |  |  |
| 10 |  | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01 (К=5-4=1/0,5=2) |  |  | 1000 м2 | 3,94 | V=(1 970/1 000)*2 |  |  |
| 10.1 |  | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II |  |  | т | 47,674 | V=(1 970/1 000)*2*12,1 |  |  |
| 11 |  | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,15 м3, группа грунтов: 2 |  |  | 1000 м3 | 0,00825 | V=55*0,3*0,5/1000 |  |  |
| 12 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 17 км /полигон ТБО/ |  |  | т | 11,55 | V=8,25*1,4 |  |  |
| 13 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня под бортовой камень |  |  | 100 м3 | 0,0555 | V=185*0,1*0,3/100 |  |  |
| 13.1 |  | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм |  |  | м3 | 6,993 | V=(185*0,1*0,3/100)*126 |  |  |
| 14 |  | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий БР 100.30.15 |  |  | 100 м | 1,85 | V=185/100 |  |  |
| 14.1 |  | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400) |  |  | м3 | 7,955 | V=(185/100)*4,3 |  |  |
| 15 |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (вдоль бортового камня) |  |  | 100 м3 | 0,2775 | V=(185*0,3*0,5)/100 |  |  |
| 16 |  | Земля растительная механизированной заготовки |  |  | м3 | 27,75 | V=27,75 |  |  |
| 17 |  | Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением: отбойных молотков |  |  | м2 | 7 | V=7 |  |  |
| 18 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 17 км / полигон ТБО/ |  |  | т | 1,68 | V=7*0,1*2,4 |  |  |
| 19 |  | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см |  |  | шт | 7 | V=7 |  |  |
| 19.1 |  | Кольца опорные железобетонные под люк колодца, объем до 0,05 м3, бетон В15 |  |  | м3 | 0,14 | V=7*0,02 |  |  |
| 19.2 |  | Люк чугунный с решеткой для дождеприемного колодца, номинальная нагрузка 15 кН, диаметр лаза 600 мм |  |  | шт | 4 | V=7*4/7 |  |  |
| 20 |  | Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м: сплошной |  |  | км | 0,18 | V=0,18 |  |  |
| 21 |  | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 |  |  | 1000 м3 | 0,1525 | V=305*0,5/1000 |  |  |
| 22 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 17 км / полигон ТБО/ |  |  | т | 213,5 | V=152,5*1,4 |  |  |
| 23 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка т. 30 см |  |  | 100 м3 | 0,915 | V=305*0,3/100 |  |  |
| 23.1 |  | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  |  | м3 | 100,65 | V=(305*0,3/100)*110 |  |  |
| 24 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня т. 20 см с расклинцовкой |  |  | 100 м3 | 0,61 | V=305*0,2/100 |  |  |
| 25 |  | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм |  |  | м3 | 65,331 | V=0,61*126*0,85 |  |  |
| 26 |  | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-20 мм |  |  | м3 | 11,529 | V=0,61*126*0,15 |  |  |
| 27 |  | Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см |  |  | 1000 м2 | 0,305 | V=305/1 000 |  |  |
| 27.1 |  | Смеси асфальтобетонные плотные, тип Г, марка II |  |  | т | 28,4565 | V=(305/1 000)*93,3 |  |  |
| 27.2 |  | Эмульсия битумно-катионная ЭБДК Б |  |  | т | 0,19825 | V=(305/1 000)*0,65 |  |  |
| 28 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня под бортовой камень |  |  | 100 м3 | 0,111 | V=370*0,1*0,3/100 |  |  |
| 28.1 |  | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм |  |  | м3 | 13,986 | V=(370*0,1*0,3/100)*126 |  |  |
| 29 |  | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий БР 100.20.8 |  |  | 100 м | 3,7 | V=370/100 |  |  |
| 29.1 |  | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) |  |  | м3 | 5,92 | V=(370/100)*1,6 |  |  |
| 30 |  | Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 |  |  | 1000 м3 | 0,110164 | V=2,2*2,2*2,1/1000+50*2*1/1000 |  |  |
| 31 |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 |  |  | 1000 м3 | 0,0593816 | V=110,164/1000-11,5324/1000-39,25/1000 |  |  |
| 32 |  | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного |  |  | 10 м3 | 0,5 | V=50*0,1*1/10 |  |  |
| 32.1 |  | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм |  |  | м3 | 6,25 | V=(50*0,1*1/10)*12,5 |  |  |
| 33 |  | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  | 10 м3 | 0,5484 | V=2,2*2,2*0,1/10+50*0,1*1/10 |  |  |
| 33.1 |  | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  |  | м3 | 6,0324 | V=(2,2*2,2*0,1/10+50*0,1*1/10)*11 |  |  |
| 34 |  | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм |  |  | 100 м | 0,5 | V=50/100 |  |  |
| 34.1 |  | Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 110 мм, толщина 2,2 мм, длина 2000 мм |  |  | шт | 25 | V=(50/100)*50 |  |  |
| 35 |  | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах |  |  | 10 м3 | 0,076 | V=(0,24*2+0,1+0,18)/10 |  |  |
| 35.1 |  | Люк чугунный круглый тяжелый, номинальная нагрузка 250 кН, диаметр лаза 600 мм |  |  | шт | 1 | V=((0,24*2+0,1+0,18)/10)*13,1578947 |  |  |
| 35.2 |  | Плиты днища железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 |  |  | м3 | 0,18 | V=((0,24*2+0,1+0,18)/10)*2,3684210526315789473684210526 |  |  |
| 35.3 |  | Крышки колодцев железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 |  |  | м3 | 0,1 | V=((0,24*2+0,1+0,18)/10)*1,315789 |  |  |
| 35.4 |  | Лестница-стремянка металлическая, марка НТС 62-91-111а, ширина 600 мм, шаг ступеней 300 мм, высота от 1 до 6 м |  |  | т | 0,0162 | V=((0,24*2+0,1+0,18)/10)*0,2131578 |  |  |
| 35.5 |  | Кольцо для колодцев сборное железобетонное, диаметр 1000 мм |  |  | м | 1,8 | V=((0,24*2+0,1+0,18)/10)*23,68421 |  |  |
| 36 |  | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых |  |  | шт | 1 | V=1 |  |  |
| 37 |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (вдоль бортового камня) |  |  | 100 м3 | 0,39775 | V=(370*0,25*0,43)/100 |  |  |
| 38 |  | Установка скамеек (прим.) |  |  | 100 шт | 0,05 | V=0,05 |  |  |
| 38.1 |  | Скамья Цена:14300/1,2 |  |  | шт | 5 | V=0,05*100 |  |  |
| должность |  |  |  | подпись, инициалы, фамилия |  |  |  |  |  |