Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту (в том числе благоустройству) дворовых территорий многоквартирного дома № 4 корпус 1 по ул. Державина в Великом Новгороде

ЛОТ № 1

1. Наименование работ: Капитальный ремонт (благоустройство) дворовых территорий многоквартирного дома № 4 корпус 1 по ул. Державина в Великом Новгороде - ЛОТ № 1

2. Виды, объемы выполняемых работ: В соответствие с техническим заданием, дефектной ведомостью (схеме при необходимости).

3. 3.1. Работы выполняются в соответствии с соблюдением требований СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»; СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий», которые являются обязательными к применению.

Все произведенные работы и используемые материалы должны соответствовать техническим и специальным требованиям качества (нормативно-технические документы, ГОСТы, СНиПы, ВСНы) и подтверждаться данными лабораторного контроля.

3.2. Работы выполняются в соответствии с локальной сметой, разрабатываемой Подрядчиком, согласованной с Заказчиком, при подписании Договора и дизайн-проектом дворовой территории, предоставленной Заказчиком Исполнителю.

Перед выполнением работ Подрядчик должен предоставить Заказчику разработанную схему отвода дождевых вод с дворовой территории многоквартирного дома.

Особые условия:

- Подрядчик предоставляет лабораторные данные испытаний а/бетонной смеси из смесителя, рецепты на приготовление а/бетонной смеси, паспорта на материалы для приготовления а/бетонной смеси.

- Заказчик имеет право заказать лабораторные испытания образцов из уложенного покрытия, в случае выявления некачественно выполненных работ, затраты на проведение испытаний образцов несет Подрядчик.

Требования к товарам, используемым для выполнения работ:

Керосин для технических целей тип 1 - фракционный состав: 10% перегоняется при температуре 130–180°С; 50% перегоняется при температуре не ниже 190°С; 90% перегоняется при температуре не выше 240–275°С, 98% перегоняется при температуре не выше 280°С; кислотность, не более 0,5 мг КОН на 100 см3 керосина, зольность - не более0,003% массы, концентрация фактических смол на 100 мг/см3 керосина не более 12; массовая доля серы до 0,12 %; температура вспышки в закрытом тигле не ниже 38°С; отсутствует или присутствует содержание водорастворимых кислот и щелочей; содержание механических примесей, % - отсутствие или наличие; содержание воды - отсутствие или наличие; должен выдерживать испытание на медной пластинке; плотность при 20 °С, кг/м3 не нормируется; плотность при 15 °С не более 823,5 кг/м3, внешний вид - прозрачная или непрозрачная, слегка маслянистая на ощупь, горючая жидкость.

Смесь асфальтобетонная мелкозернистая плотная по ГОСТ 9128-2009 (указать тип, вид и марку) - максимальный размер минеральных зерен, до 20 мм; остаточная пористость 2,5-5,0%; содержание щебня 30-60%; содержание осадочных карбонатных и некарбонатных горных пород марки прочности не менее 800; пористость минерального состова до 23% по объему; остаточная пористость 2,5-5,0% по объему; пористость минеральной части не более 23%; водонасыщение 4,0-5,0% по объему; предел прочности при сжатии при температуре 200С не менее 2,5МПа, предел прочности при сжатии, при температуре 00С не более 13МПа, температура смеси при отгрузке 140-1600С.

Вязкий дорожный нефтяной битум ГОСТ 222245-90 (указать марку)- пенетрация, 0,1мм: при 25 0С 90-130, при 00С не менее 28; растяжимость при 25 0С не менее 60 см, при 00С не менее 4,2 см; температура размягчения по кольцу и шару не ниже 43 0С; температура хрупкости, по Фраасу не выше -170С; эластичность при 25 0С не менее 80%,  при 00С не менее 70%; изменение температуры размягчения после прогрева не более 50С; температура  вспышки в открытом тигле не ниже 2300С, температура самовоспламенения более 2200С, индекс пенетрации от -1 до +1.

Эмульсия битумно-дорожная ГОСТ Р52128-2003- устойчивость при перемешивании со смесями минеральных материалов:- пористого зернового состава должна не смешивается; - плотного зернового состава должна не смешивается; содержание вяжущего в эмульсии 50-70%, условная вязкость при 200С - 10-65; устойчивость при хранении (остаток на сите с сеткой №014), не более чем  через 7 суток 0,3% по массе, через 30 суток  0,5% по массе; устойчивость при транспортировке - не должна распадаться на воду и вяжущее, физико-механические свойства остатка после испарения воды из эмульсии: глубина проникания иглы 0,1мм при  25 0С не менее 60, при 0 0С не менее 20, физико-механические свойства остатка после испарения воды из эмульсии: температура размягчения по КиШ не ниже 470С, физико-механические свойства остатка после испарения воды из эмульсии: растяжимость при 25 0С не менее 55 см,  при 00С не менее 3,5 см, сцепление с минеральными материалами не менее 5 баллов, остаток на сите №014 не более 0,25% по массе, устойчивость   при перемешивании с минеральными материалами – быстрораспадающаяся, вода для приготовления водных растворов эмульгаторов должна быть жесткости не более 6 мг-экв/л, в качестве эмульгаторов для катионных эмульсий применяют ПАВ типа аминов, диаминов, полиаминов и четвертичных аммониевых солей (указать конкретный ПАВ, применяемый участником с указанием конкретных характеристик ПАВ).

Песок для строительных работ по ГОСТ 8736-93 - модуль крупности - 2,0-2,5, полный остаток на сите №63 30-45% по массе, содержание зерен крупностью более 10 мм, не более 0,5%, содержание зерен крупностью менее 0,15 мм, не более 5%, содержание в песке пылевидных и глинистых частиц не более 2% по массе, содержание глины в комках не более 0,25% по массе.

Бетон по ГОСТ 26633-91 - средний предел прочности на сжатие не менее 192 кгс/см2, марка щебня из природного камня не ниже 200, осадка конуса 10-15 см, коэффициент морозостойкости не менее 150, коэффициент водонепроницаемости не ниже 4, удобоукладываемость бетонной смеси не менее 1,8 см.

Камень бортовой (указать марку) - метод изготовления - вибропрессованный или литой, водопоглощение бетона камней по массе не более 6%, необходимо наличие пластифицирующих добавок в бетоне, длина 950-1040мм, ширина, 80-170мм, высота до 500 мм, масса не менее 0,1т, объем от 0,02 до 0,05, марка бетона от В22,5 и не ниже В30, объем вовлеченного воздуха в бетонных смесях с применением воздухововлекающих добавок от 4 до 5%, марка щебня заполнителя не ниже1000, марка бетона по морозостойкости не ниже F200, класс бетона по прочности на растяжение при изгибе от 3,2 мм не менее 4,0. (При использовании одной и более марок бортовых камней качественные характеристики товара расписать отдельно для каждой марки.)

Горячекатаная арматурная сталь - класс арматурной стали не ниже А-I, форма стали – гладкая, площадь поперечного сечения от 3,1 см2 до 4,1 см2, теоретическая масса 1 метра не менее 2,3кг, выпускается в стержнях, марки стали СтЗкп, СтЗпс, СтЗсп, номинальным диаметром не менее 20 мм.

Щебень гранитный или известняковый - максимальный размер зерен не более 20мм,  минимальный размер зерен не менее 10 мм, содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы не более 25% по массе, содержание пылевидных и глинистых частиц не более 1 % по массе, потеря массы при испытании щебня в сухом состоянии 13-15 % , потеря массы при испытании щебня в насыщенном водой состоянии 13-15 %, содержание зерен слабых пород не более 10 %, марка 800-1200, морозостойкость щебня не более F-400,  группа щебня по содержанию зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы 1-3, удельная эффективная активность  естественных радионуклидов не более 740 Бк/кг. Щебень не должен содержать посторонних засоряющих примесей.

Щебень гранитный или известняковый - максимальный размер зерен не более 40мм,  минимальный размер зерен не менее 10 мм, содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы не более 25% по массе, содержание пылевидных и глинистых частиц не более 1 % по массе, потеря массы при испытании щебня в сухом состоянии 13-15 % , потеря массы при испытании щебня в насыщенном водой состоянии 13-15 %, содержание зерен слабых пород не более 5 %, марка 800-1200, морозостойкость щебня не менее F-300,  группа щебня по содержанию зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы 1-3, удельная эффективная активность  естественных радионуклидов не более 740 Бк/кг. Щебень не должен содержать посторонних засоряющих примесей.

Требования к качеству и результату работ:

1. Работы по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия должны быть выполнены в соответствии со следующими требованиями:

- материалы, используемые при выполнении работ, должны подтверждаться соответствующими накладными завода-изготовителя, и соответствовать требованиям СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»;

- в процессе выполнения работ Подрядчик обязан передавать Заказчику копии накладных на поставляемую для работ асфальтобетонную смесь;

- работы должны выполняться в соответствии с «Методическими рекомендациями по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования» от 17.03.2004 г № ОС-28/1270-ис;

- ровность покрытия мест ремонта, а также сопряжения с существующим покрытием должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50597-93;

- элементы благоустройства (твердое покрытие, газоны, кустарники и т.п.), нарушенные в процессе производства работ, должны быть восстановлены, согласно СНиП III-10-75;

- не допускается отклонение крышки люка относительно уровня покрытия. Работы по поднятию колодцев до уровня асфальтобетонного покрытия производить согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- бортовые камни должны соответствовать требованиям ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. ТУ»

- при завершении работ представляется вместе с отчетными документами схема выполненных работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог, проездов с привязкой к существующим объектам.

Условия выполнения работ:

1. Работы производятся организацией, имеющей свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 624.

2. Подрядчик обязан разработать и согласовать с органами ГИБДД временную схему организации движения на время производства работ.

3. Места производства работ должны быть ограждены ограждающими устройствами, на проезжей части дорог – оборудованы соответствующими дорожными знаками для обеспечения безопасности дорожного движения в соответствии с ВСН 37-84.

4. Строительные и другие отходы, образовавшиеся в результате производства работ, должны накапливаться в контейнере и в течение рабочего дня вывозиться в места, предназначенные для размещения отходов. Складирование отходов на проезжей части, тротуарах и газонах не допускается.

5. Элементы благоустройства (твердое покрытие, газоны, кустарники и т.п.), нарушенные в процессе производства работ, должны быть восстановлены за счет средств Подрядчика.

6. Безопасность выполняемых работ согласно СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».

7. Время производства работ с 8.00 до 11.00. Во время производства работ предусмотреть мероприятия, обеспечивающие уровень шума и вибрации, не превышающие нормы СНиП II -12-77 «Защита от шума».

8. Все работы по благоустройству должны вестись в соответствии с требованиями доступности для маломобильных групп населения.

9. Запрещается: производить ремонт асфальтобетонных покрытий в дождливую погоду.

4. Требования к предоставлению гарантий качества работ:

4.1. Гарантийный срок на выполняемые работы не менее 5 лет.

В течение гарантийного срока Подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков, в том числе разрушений и дефектов, в соответствии с Договором.

4.2. Все произведенные работы и используемые материалы должны соответствовать техническим и специальным требованиям качества (нормативно-технические документы, ГОСТы, СНиПы, ВСНы).

5. Место выполнения работ: г. Великий Новгород

6. Сроки выполнения работ: до 1 сентября 2025 г.

| Выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, Державина, дом № 4 корп. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ведомость объемов работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, Державина, дом № 4 корп. 1 (МАФ) |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ |  |  | Ед. изм. |  | Объем работ | Формула расчета объемов работ и расхода материалов |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Изготовление, доставка и монтаж: комплекс - качели |  |  | шт. |  | 5 | V=5 |  |  |
| 2 | Изготовление, доставка и монтаж: балансир |  |  | шт. |  | 3 | V=3 |  |  |
| 3 | Изготовление, доставка и монтаж: горка |  |  | шт. |  | 2 | V=2 |  |  |
| 4 | Изготовление, доставка и монтаж: карусель |  |  | шт. |  | 2 | V=2 |  |  |
| 5 | Изготовление, доставка и монтаж: песочница |  |  | шт. |  | 2 | V=2 |  |  |
| 6 | Изготовление, доставка и монтаж: игровой комплекс |  |  | шт. |  | 2 | V=2 |  |  |
| 7 | Изготовление, доставка и монтаж: информационный щит |  |  | шт. |  | 1 | V=1 |  |  |
| 8 | Изготовление, доставка и монтаж: спортивные тренажёры |  |  | шт. |  | 5 | V=5 |  |  |
| 9 | Изготовление, доставка и монтаж: велопарковка |  |  | шт. |  | 1 | V=1 |  |  |
| должность |  |  |  |  | подпись, инициалы, фамилия |  |  |  |  |

| Выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Державина, дом № 4 корп. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ведомость объемов работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Державина, дом № 4 корп. 1 (наружное освещение) |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ |  |  | Ед. изм. |  | Объем работ | Формула расчета объемов работ и расхода материалов |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2 |  |  | 100 м3 |  | 0,0336 | V=(14*0,4*0,4*1,5)/100 |  |  |
| 2 | Установка закладных деталей весом: свыше 4 до 20 кг (закладная фундамента) |  |  | т |  | 0,224 | V=0,016*14 |  |  |
| 2.1 | Детали закладные и накладные |  |  | т |  | 0,224 | V=(0,016*14)*1 |  |  |
| 3 | Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных: на одной отметке с опорой |  |  | м3 |  | 0,07 | V=0,005*14 |  |  |
| 3.1 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В20 (М250) |  |  | м3 |  | 0,0714 | V=(0,005*14)*1,02 |  |  |
| 4 | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т |  |  | т |  | 0,77 | V=0,055*14 |  |  |
| 4.1 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | кг |  | 1,54 | V=(0,055*14)*2 |  |  |
| 4.2 | Опора несиловая фланцевая круглоконическая, оцинкованная, с люком для ревизии, высота закладного элемента фундамента 1500 мм, диаметр в нижней части опоры 159 мм, диаметр в верхней части опоры 75 мм, размеры фланца 320х320 мм, высота надземной части опоры 7000 мм |  |  | шт |  | 14 | V=(0,055*14)*1/0,055 |  |  |
| 5 | Кронштейн "Переход" на: опоре |  |  | шт |  | 14 | V=14 |  |  |
| 6 | Кронштейн однорожковый оцинкованный для консольных и подвесных светильников |  |  | шт |  | 8 | V=8 |  |  |
| 7 | Кронштейн двухрожковый оцинкованный для консольных и подвесных светильников |  |  | шт |  | 6 | V=6 |  |  |
| 8 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными |  |  | шт |  | 20 | V=20 |  |  |
| 9 | Светильник уличного освещения под натриевую лампу, мощность 70 Вт, патрон E27, размеры 400х770 мм, IP 43 |  |  | шт |  | 20 | V=20 |  |  |
| 10 | Разработка траншей экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  |  | 1000 м3 |  | 0,144 | V=(240*1*0,6)/1 000 |  |  |
| 11 | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 50 мм |  |  | 100 м |  | 2,4 | V=240/100 |  |  |
| 12 | Трубы ПВХ, номинальный диаметр 32 мм |  |  | м |  | 242,88 | V=240*1,012 |  |  |
| 13 | Песок природный для строительных работ II класс, крупный |  |  | м3 |  | 4,8 | V=240*0,1*0,2 |  |  |
| 14 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола (подвал) |  |  | 100 м |  | 1,1 | V=110/100 |  |  |
| 15 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм |  |  | м |  | 111,32 | V=110*1,012 |  |  |
| 16 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 |  |  | 100 м |  | 3,5 | V=(240+110)/100 |  |  |
| 17 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-660 |  |  | 1000 м |  | 0,357 | V=(350*1,02)/1 000 |  |  |
| 18 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 (в опоре) |  |  | 100 м |  | 1,12 | V=112/100 |  |  |
| 19 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-660 |  |  | 1000 м |  | 0,11424 | V=(112*1,02)/1 000 |  |  |
| 20 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 |  |  | 1000 м3 |  | 0,144 | V=(240*1*0,6)/1 000 |  |  |
| 21 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 100 м3 |  | 0,0336 | V=3,36/100 |  |  |
| 22 | Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении |  |  | шт |  | 1 | V=1 |  |  |
| 23 | Датчик освещённости (фотореле) |  |  | шт. |  | 1 | V=1 |  |  |
| должность |  |  |  |  | подпись, инициалы, фамилия |  |  |  |  |

| Выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Державина, дом № 4 корп. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ведомость объемов работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Державина, дом № 4 корп. 1 - площадки для сбора ТКО |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ |  |  | Ед. изм. |  | Объем работ | Формула расчета объемов работ и расхода материалов |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  |
| 1 | Демонтаж - Облицовка стальным профилированным листом |  |  | 100 м2 |  | 0,19 | V=19/100 |  |
| 2 | Демонтаж- металлических столбов |  |  | 100 шт |  | 0,09 | V=9/100 |  |
| 3 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 |  |  | 1000 м3 |  | 0,00351 | V=3,51/1 000 |  |
| 4 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 17 км |  |  | т |  | 4,914 | V=3,51*1,4 |  |
| 5 | Устройство основания под фундаменты: песчаного |  |  | м3 |  | 1,755 | V=1,755 |  |
| 5.1 | Песок природный для строительных работ II класс, крупный |  |  | м3 |  | 1,9305 | V=1,755*1,1 |  |
| 6 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного |  |  | м3 |  | 1,755 | V=1,755 |  |
| 6.1 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм |  |  | м3 |  | 2,01825 | V=1,755*1,15 |  |
| 7 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских |  |  | 100 м3 |  | 0,0351 | V=(1,755*2)/100 |  |
| 7.1 | Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт I |  |  | м3 |  | 0,0050544 | V=((1,755*2)/100)*3,6*0,04 |  |
| 7.2 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  | м3 |  | 3,56265 | V=((1,755*2)/100)*101,5 |  |
| 7.3 | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки, диаметр 4-5 мм |  |  | т |  | 0,28431 | V=((1,755*2)/100)*8,1 |  |
| 8 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент |  |  | 100 шт |  | 0,24 | V=(10+14)/100 |  |
| 8.1 | Болты анкерные |  |  | т |  | 0,0072 | V=((10+14)/100)*0,03 |  |
| 8.2 | Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 60х60 мм |  |  | т |  | 0,438 | V=((10+14)/100)*0,146/0,08 |  |
| 9 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (каркас) |  |  | т |  | 0,042 | V=0,042 |  |
| 9.1 | Трубы стальные электросварные размеры 40х20 мм |  |  | т |  | 0,042 | V=0,042*1 |  |
| 10 | Облицовка каркаса стальным профилированным листом/сеткой |  |  | 100 м2 |  | 0,91 | V=(42+49)/100 |  |
| 10.1 | Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С21-1000-0,7 |  |  | м2 |  | 63 | V=((42+49)/100)*63/0,91 |  |
| 10.2 | Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм, размер ячейки 50х50 мм |  |  | м2 |  | 28 | V=((42+49)/100)*28/0,91 |  |
| 11 | Облицовка каркаса стальным листом (внутри площадки) |  |  | 100 м2 |  | 0,793 | V=79,3/100 |  |
| 11.1 | Прокат листовой горячекатаный, марка стали С355, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм |  |  | т |  | 0,767624 | V=(79,3/100)*0,968 |  |
| 12 | Монтаж кровельного покрытия |  |  | 100 м2 |  | 0,34 | V=34/100 |  |
| 12.1 | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей |  |  | т |  | 0,0034 | V=(34/100)*0,00144/0,144 |  |
| 12.2 | Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С21-1000-0,7 |  |  | м2 |  | 37,4 | V=(34/100)*110 |  |
| 13 | Устройство калиток: без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей |  |  | 100 шт |  | 0,08 | V=(4*2)/100 |  |
| 13.1 | Ручка-скоба стальная окрашенная, длина 80 мм |  |  | шт |  | 0,64 | V=((4*2)/100)*8 |  |
| 14 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям |  |  | шт |  | 2 | V=2 |  |
| 14.1 | Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 900 мм, масса двери до 50 кг |  |  | шт |  | 2 | V=2*1 |  |
| 15 | Установка табличек: |  |  | шт |  | 8 | V=8 |  |
| 15.1 | Табличка-указатель |  |  | шт |  | 8 | V=8*1 |  |
| 16 | Прибор или аппарат |  |  | шт |  | 8 | V=8 |  |
| 17 | Замок электромагнитный 9-15 В, мощность 7,2 Вт, усилие удержания 240 кг, размеры 186х45х30 мм (домофон - прим.) |  |  | шт |  | 8 | V=8 |  |
| 18 | Металлические конструкции (мачта под СИП) |  |  | т |  | 0,01848 | V=0,00924*2 |  |
| 19 | Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника |  |  | 1000 м |  | 0,086 | V=(43*2)/1 000 |  |
| 19.1 | Зажимы ответвительные с проводами ответвлений сечением 16-95 мм2 |  |  | 100 шт |  | 0,04 | V=((43*2)/1 000)*0,04/0,086 |  |
| 19.2 | Колпачки герметичные для защиты жил площадью поперечного сечения от 6 до 35 мм2 |  |  | 100 шт |  | 0,08 | V=((43*2)/1 000)*0,08/0,086 |  |
| 19.3 | Хомуты нейлоновые кабельные стяжные, диаметр 10-45 мм, длина 175 мм |  |  | 100 шт |  | 0,08 | V=((43*2)/1 000)*0,08/0,086 |  |
| 19.4 | Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16-0,6/1 |  |  | 1000 м |  | 0,08772 | V=((43*2)/1 000)*1,02 |  |
| 20 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  |  | 100 м |  | 0,4 | V=40/100 |  |
| 21 | Трубы гибкие гофрированные, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм |  |  | м |  | 40,48 | V=40*1,012 |  |
| 22 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  |  | 100 м |  | 0,4 | V=40/100 |  |
| 23 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 2х2,5ок(N)-660 |  |  | 1000 м |  | 0,0404 | V=(40*1,01)/1 000 |  |
| 24 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  |  | 100 м |  | 0,36 | V=36/100 |  |
| 25 | Трубы гибкие гофрированные, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм |  |  | м |  | 36,432 | V=36*1,012 |  |
| 26 | Клипсы (зажимы) |  |  | 100 шт |  | 0,36 | V=36/100 |  |
| 27 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  |  | 100 м |  | 0,36 | V=36/100 |  |
| 28 | Кабель витая пара F/UTP 4х2х0,52, категория 5e |  |  | 1000 м |  | 0,03672 | V=(36*1,02)/1 000 |  |
| 29 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  | 100 м2 |  | 0,96 | V=96/100 |  |
| 30 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 |  |  | 100 м2 |  | 0,96 | V=96/100 |  |
| 31 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  | 100 м3 |  | 0,03 | V=3/100 |  |
| 31.1 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм |  |  | м3 |  | 3,45 | V=(3/100)*115 |  |
| должность |  |  |  |  | подпись, инициалы, фамилия |  |  |  |

| Выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Державина, дом № 4 корп. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ведомость объемов работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Державина, дом № 4 корп. 1 (ливневая канализация) |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ |  |  |  | Ед. изм. | Объем работ | Формула расчета объемов работ и расхода материалов |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2 |  |  |  | 1000 м3 | 0,3 | V=(125*2*1,2)/1 000 |  |  |
| 2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 |  |  |  | 1000 м3 | 0,015 | V=15/1 000 |  |  |
| 3 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 17 км |  |  |  | т | 117,25 | V=83,75*1,4 |  |  |
| 4 | Водоотлив: из траншей |  |  |  | 100 м3 | 0,88 | V=88/100 |  |  |
| 5 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  |  | 10 м3 | 2,75 | V=(125*1,1*0,2)/10 |  |  |
| 5.1 | Песок природный для строительных работ II класс, крупный |  |  |  | м3 | 30,25 | V=((125*1,1*0,2)/10)*11 |  |  |
| 6 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного |  |  |  | 10 м3 | 4,125 | V=(125*1,1*0,3)/10 |  |  |
| 6.1 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-20 мм |  |  |  | м3 | 51,5625 | V=((125*1,1*0,3)/10)*12,5 |  |  |
| 7 | Укладка трубопроводов водостока из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм |  |  |  | 100 м | 1,25 | V=125/100 |  |  |
| 7.1 | Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные двухслойные, класс кольцевой жесткости SN4, номинальный внутренний диаметр 160 мм |  |  |  | м | 126,25 | V=(125/100)*101 |  |  |
| 8 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых |  |  |  | шт | 1 | V=1 |  |  |
| 9 | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах |  |  |  | 10 м3 | 0,28 | V=0,28 |  |  |
| 9.1 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-20 мм |  |  |  | м3 | 0,336 | V=0,28*1,2 |  |  |
| 9.2 | Люк чугунный с решеткой для дождеприемного колодца, номинальная нагрузка 15 кН, диаметр лаза 600 мм |  |  |  | шт | 5 | V=0,28*3/0,168 |  |  |
| 9.3 | Кольцо для колодцев сборное железобетонное, диаметр 1000 мм (высотой 1 м - 0,26м3/шт.) |  |  |  | м | 9 | V=0,28*5,4/0,168 |  |  |
| 9.4 | Кольца опорные железобетонные под люк колодца, объем до 0,05 м3, бетон В15 (КО-6 - 0,02 куб.м/шт.) |  |  |  | м3 | 0,1 | V=0,28*0,06/0,168 |  |  |
| 9.5 | Плиты пригрузочные и опорные, сборные железобетонные ВЛ и ОРУ (днище - д. 1 м - 0,18 куб.м./шт; крышка колодца высотой 0,15м - 0,1 куб.м/шт.) |  |  |  | м3 | 1,4 | V=0,28*0,84/0,168 |  |  |
| 10 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  |  | 100 м3 | 2,3125 | V=231,25/100 |  |  |
| должность |  |  |  | подпись, инициалы, фамилия |  |  |  |  |  |

| Выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Державина, дом № 4 корп. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ведомость объемов работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород,ул. Державина, дом № 4 корп. 1 ( детская площадка) |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ |  |  | Ед. изм. |  | Объем работ | Формула расчета объемов работ и расхода материалов |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 |  |  | 1000 м3 |  | 0,4 | V=(800*0,5)/1 000 |  |  |
| 2 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 17 км |  |  | т |  | 560 | V=400*1,4 |  |  |
| 3 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной |  |  | 1000 м2 |  | 0,8 | V=800/1 000 |  |  |
| 3.1 | Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 200 г/м2 |  |  | м2 |  | 880 | V=(800/1 000)*1 100 |  |  |
| 4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 100 м3 |  | 1,6 | V=(800*0,2)/100 |  |  |
| 4.1 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм |  |  | м3 |  | 201,6 | V=((800*0,2)/100)*126 |  |  |
| 5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  |  | 100 м3 |  | 1,6 | V=(800*0,2)/100 |  |  |
| 5.1 | Песок природный для строительных работ II класс, крупный |  |  | м3 |  | 176 | V=((800*0,2)/100)*110 |  |  |
| 6 | Устройство бетонной подготовки |  |  | 100 м3 |  | 0,4 | V=(800*0,05)/100 |  |  |
| 6.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  | м3 |  | 40,8 | V=((800*0,05)/100)*102 |  |  |
| 7 | Устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных площадок и беговых дорожек толщиной 10 мм: с пигментом |  |  | 100 м2 |  | 8 | V=800/100 |  |  |
| 7.1 | Пигмент (краситель) сухой для спортивных наливных полиуретановых покрытий с резиновой крошкой, цвет зеленый |  |  | кг |  | 412 | V=(800/100)*51,5 |  |  |
| 8 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 |  |  | 1000 м3 |  | 0,21 | V=(700*0,3)/1 000 |  |  |
| 9 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 17 км |  |  | т |  | 294 | V=210*1,4 |  |  |
| 10 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 100 м3 |  | 0,7 | V=(700*0,1)/100 |  |  |
| 10.1 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм |  |  | м3 |  | 88,2 | V=((700*0,1)/100)*126 |  |  |
| 11 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной |  |  | 1000 м2 |  | 0,7 | V=700/1 000 |  |  |
| 11.1 | Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное |  |  | м2 |  | 701,323 | V=(700/1 000)*1 001,89 |  |  |
| 12 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  |  | 100 м3 |  | 0,875 | V=(700*0,125)/100 |  |  |
| 12.1 | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  |  | м3 |  | 96,25 | V=((700*0,125)/100)*110 |  |  |
| 13 | Устройство бетонных плитных тротуаров из сборных фигурных бетонных плит с заполнением швов песчано-цементной смесью |  |  | 100 м2 |  | 7 | V=700/100 |  |  |
| 13.1 | Смеси сухие цементно-песчаные монтажно-кладочные, крупность заполнителя не более 3,5 мм, класс В12,5 (М150), F100 |  |  | т |  | 37,905 | V=(700/100)*5,415 |  |  |
| 13.2 | Плиты бетонные тротуарные, цвет серый, толщина 70 мм |  |  | м2 |  | 700 | V=(700/100)*100 |  |  |
| должность |  |  |  |  | подпись, инициалы, фамилия |  |  |  |  |

| Выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Державина, дом № 4 корп. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ведомость объемов работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Державина, дом № 4 корп. 1 (ливневая канализация) |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ |  |  |  | Ед. изм. | Объем работ | Формула расчета объемов работ и расхода материалов |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2 |  |  |  | 1000 м3 | 0,14784 | V=(192*1,1*0,7)/1 000 |  |  |
| 2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 |  |  |  | 1000 м3 | 0,011 | V=11/1 000 |  |  |
| 3 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 17 км |  |  |  | т | 161,28 | V=115,2*1,4 |  |  |
| 4 | Водоотлив: из траншей |  |  |  | 100 м3 | 0,732207 | V=73,2207/100 |  |  |
| 5 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  |  | 10 м3 | 1,152 | V=(192*0,6*0,1)/10 |  |  |
| 5.1 | Песок природный для строительных работ II класс, крупный |  |  |  | м3 | 12,672 | V=((192*0,6*0,1)/10)*11 |  |  |
| 6 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного |  |  |  | 10 м3 | 12,672 | V=(192*1,1*0,6)/10 |  |  |
| 6.1 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм |  |  |  | м3 | 158,4 | V=((192*1,1*0,6)/10)*12,5 |  |  |
| 7 | Укладка трубопроводов водостока из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм |  |  |  | 100 м | 1,92 | V=192/100 |  |  |
| 7.1 | Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные двухслойные, класс кольцевой жесткости SN4, номинальный внутренний диаметр 110 мм |  |  |  | м | 193,92 | V=(192/100)*101 |  |  |
| 8 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых |  |  |  | шт | 1 | V=1 |  |  |
| 9 | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах (3 шт.) |  |  |  | 10 м3 | 0,168 | V=0,168 |  |  |
| 9.1 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-20 мм |  |  |  | м3 | 0,2016 | V=0,168*1,2 |  |  |
| 9.2 | Люк чугунный с решеткой для дождеприемного колодца, номинальная нагрузка 15 кН, диаметр лаза 600 мм |  |  |  | шт | 3 | V=0,168*3/0,168 |  |  |
| 9.3 | Кольцо для колодцев сборное железобетонное, диаметр 1000 мм (высотой 1 м - 0,26м3/шт.) |  |  |  | м | 5,4 | V=0,168*5,4/0,168 |  |  |
| 9.4 | Кольца опорные железобетонные под люк колодца, объем до 0,05 м3, бетон В15 (КО-6 - 0,02 куб.м/шт.) |  |  |  | м3 | 0,06 | V=0,168*0,06/0,168 |  |  |
| 9.5 | Плиты пригрузочные и опорные, сборные железобетонные ВЛ и ОРУ (днище - д. 1 м - 0,18 куб.м./шт; крышка колодца высотой 0,15м - 0,1 куб.м/шт.) |  |  |  | м3 | 0,84 | V=0,168*0,84/0,168 |  |  |
| 10 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  |  | 100 м3 | 0,4364 | V=(192*1,1*0,7+11-115,2)/100 |  |  |
| должность |  |  |  | подпись, инициалы, фамилия |  |  |  |  |  |

| Выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Державина, дом № 4 корп. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ведомость объемов работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, Державина, дом № 4 корп. 1 (Снос деревьев - 11 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ |  |  | Ед. изм. |  | Объем работ | Формула расчета объемов работ и расхода материалов |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 80 см |  |  | м3 |  | 171,801 | V=171,801 |  |  |
| 2 | Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 75 см |  |  | шт |  | 11 | V=11 |  |  |
| 2.1 | Земля растительная механизированной заготовки |  |  | м3 |  | 4,95 | V=11*0,45 |  |  |
| 3 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную |  |  | т |  | 20,6 | V=20,6 |  |  |
| 4 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | т |  | 83,73323 | V=83,73323 |  |  |
| 5 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 28 км |  |  | т |  | 104,3323 | V=20,6+83,7323 |  |  |
| должность |  |  |  |  | подпись, инициалы, фамилия |  |  |  |  |

| Выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Державина, дом № 4 корп. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ведомость объемов работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Державина, дом № 4 корп. 1 (проезд) |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ |  |  | Ед. изм. |  | Объем работ | Формула расчета объемов работ и расхода материалов |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании |  |  | 100 м |  | 4,4 | V=440/100 |  |  |
| 2 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную |  |  | т |  | 4,5408 | V=(440*0,043)*2,4*0,1 |  |  |
| 3 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | т |  | 40,8672 | V=(440*0,043)*2,4*0,9 |  |  |
| 4 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 28 км |  |  | т |  | 45,408 | V=(440*0,043)*2,4 |  |  |
| 5 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне марки по дробимости до 1000 дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя: до 5 см |  |  | 100 м2 |  | 14,928 | V=1 492,8/100 |  |  |
| 6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  |  | 1000 м3 |  | 0,03 | V=(200*0,3*0,5)/1 000 |  |  |
| 7 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 28 км |  |  | т |  | 41,9923 | V=41,9923 |  |  |
| 8 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 100 м3 |  | 0,1536 | V=(640*0,3*0,08)/100 |  |  |
| 8.1 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм |  |  | м3 |  | 19,3536 | V=((640*0,3*0,08)/100)*126 |  |  |
| 9 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  |  | 100 м |  | 3,5 | V=350/100 |  |  |
| 9.1 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400) |  |  | м3 |  | 15,05 | V=(350/100)*4,3 |  |  |
| 10 | Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых: при других видах покрытий |  |  | 100 м |  | 2,9 | V=290/100 |  |  |
| 10.1 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) |  |  | м3 |  | 4,64 | V=(290/100)*1,6 |  |  |
| 11 | Ремонт щебеночных оснований дорог |  |  | 100 м2 |  | 0,61 | V=0,61 |  |  |
| 11.1 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-20 мм |  |  | м3 |  | 0,7442 | V=0,61*1,22 |  |  |
| 11.2 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм |  |  | м3 |  | 5,185 | V=0,61*8,5 |  |  |
| 12 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 |  |  | 1000 м3 |  | 0,6785 | V=(1357*0,5)/1 000 |  |  |
| 13 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 28 км |  |  | т |  | 949,9 | V=678,5*1,4 |  |  |
| 14 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  |  | 100 м3 |  | 4,071 | V=(1357*0,3)/100 |  |  |
| 14.1 | Песок природный для строительных работ II класс, крупный |  |  | м3 |  | 447,81 | V=((1357*0,3)/100)*110 |  |  |
| 15 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 100 м3 |  | 2,714 | V=(1357*0,2)/100 |  |  |
| 15.1 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм |  |  | м3 |  | 341,964 | V=((1357*0,2)/100)*126 |  |  |
| 16 | Розлив вяжущих материалов |  |  | т |  | 1,3999 | V=(1500*0,3+1357*0,7)/1000 |  |  |
| 16.1 | Эмульсия битумно-катионная ЭБДК Б |  |  | т |  | 1,441897 | V=((1500*0,3+1357*0,7)/1000)*1,03 |  |  |
| 17 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона |  |  | 100 т |  | 2,7084 | V=((1500*0,03+1357*0,05)*2,4)/100 |  |  |
| 17.1 | Смеси асфальтобетонные А 11 ВН на БНД |  |  | т |  | 273,5484 | V=(((1500*0,03+1357*0,05)*2,4)/100)*101 |  |  |
| 18 | Розлив вяжущих материалов |  |  | т |  | 0,8571 | V=2857*0,3/1000 |  |  |
| 18.1 | Эмульсия битумно-катионная ЭБДК Б |  |  | т |  | 0,882813 | V=(2857*0,3/1000)*1,03 |  |  |
| 19 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (толщ. 5 см) |  |  | 1000 м2 |  | 2,857 | V=2 857/1 000 |  |  |
| 19.1 | Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД |  |  | т |  | 274,35771 | V=(2 857/1 000)*96,03 |  |  |
| 20 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01 |  |  | 1000 м2 |  | 5,714 | V=(2 857/1 000)*2 |  |  |
| 20.1 | Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД |  |  | т |  | 68,568 | V=(2 857/1 000)*2*12 |  |  |
| 21 | Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением: отбойных молотков |  |  | м2 |  | 10 | V=10 |  |  |
| 22 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 28 км |  |  | т |  | 2,4 | V=10*0,1*2,4 |  |  |
| 23 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: свыше 5 до 10 см |  |  | шт |  | 10 | V=10 |  |  |
| 23.1 | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 |  |  | м3 |  | 0,08 | V=10*0,008 |  |  |
| 23.2 | Кольца опорные железобетонные под люк колодца, объем до 0,05 м3, бетон В15 |  |  | м3 |  | 0,2 | V=10*0,02 |  |  |
| должность |  |  |  |  | подпись, инициалы, фамилия |  |  |  |  |

| Выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Державина, дом № 4 корп. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ведомость объемов работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, Державина, дом № 4 корп. 1 (ограждение детской площадки) |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ |  |  | Ед. изм. |  | Объем работ | Формула расчета объемов работ и расхода материалов |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание |  |  | 100 шт |  | 0,82 | V=82/100 |  |  |
| 1.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  | м3 |  | 5,1988 | V=(82/100)*6,34 |  |  |
| 1.2 | Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 60х60 мм |  |  | т |  | 2,0422352 | V=(82/100)*2,4905307 |  |  |
| 2 | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) |  |  | т |  | 7,224 | V=7,224 |  |  |
| 3 | Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 30х30 мм, толщина стенки 3,0 мм |  |  | т |  | 1,76418 | V=243*3*2,42/1000 |  |  |
| 4 | Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 20х20 мм, толщина стенки 1,5 мм |  |  | т |  | 4,08726 | V=243*20*0,841/1000 |  |  |
| 5 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м |  |  | 10 шт |  | 8,1 | V=81/10 |  |  |
| 6 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  | 100 м2 |  | 4,374 | V=(243*1,8)/100 |  |  |
| 7 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза |  |  | 100 м2 |  | 8,748 | V=((243*1,8)/100)*2 |  |  |
| должность |  |  |  |  | подпись, инициалы, фамилия |  |  |  |  |

| Выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Державина, дом № 4 корп. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ведомость объемов работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, Державина, дом № 4 корп. 1 (Устройство калиток, откатных и распашных ворот) |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ |  |  | Ед. изм. |  | Объем работ | Формула расчета объемов работ и расхода материалов |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Изготовление, доставка и монтаж: ворота откатные |  |  | компл. |  | 1 | V=1 |  |  |
| 2 | Изготовление, доставка и монтаж: ворота распашные |  |  | компл. |  | 1 | V=1 |  |  |
| 3 | Изготовление, доставка и монтаж: калитка |  |  | компл. |  | 4 | V=4 |  |  |
| должность |  |  |  |  | подпись, инициалы, фамилия |  |  |  |  |