Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту (в том числе благоустройству) дворовых территорий многоквартирного дома № 18 корпус 3 по ул. Ломоносова в Великом Новгороде

ЛОТ № 1

1. Наименование работ: Капитальный ремонт (благоустройство) дворовых территорий многоквартирного дома № 18 корпус 3 по ул. Ломоносова в Великом Новгороде - ЛОТ № 1

2. Виды, объемы выполняемых работ: В соответствие с техническим заданием, дефектной ведомостью (схеме при необходимости).

3. 3.1. Работы выполняются в соответствии с соблюдением требований СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»; СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий», которые являются обязательными к применению.

Все произведенные работы и используемые материалы должны соответствовать техническим и специальным требованиям качества (нормативно-технические документы, ГОСТы, СНиПы, ВСНы) и подтверждаться данными лабораторного контроля.

3.2. Работы выполняются в соответствии с локальной сметой, разрабатываемой Подрядчиком, согласованной с Заказчиком, при подписании Договора и дизайн-проектом дворовой территории, предоставленной Заказчиком Исполнителю.

Перед выполнением работ Подрядчик должен предоставить Заказчику разработанную схему отвода дождевых вод с дворовой территории многоквартирного дома.

Особые условия:

- Подрядчик предоставляет лабораторные данные испытаний а/бетонной смеси из смесителя, рецепты на приготовление а/бетонной смеси, паспорта на материалы для приготовления а/бетонной смеси.

- Заказчик имеет право заказать лабораторные испытания образцов из уложенного покрытия, в случае выявления некачественно выполненных работ, затраты на проведение испытаний образцов несет Подрядчик.

Требования к товарам, используемым для выполнения работ:

Керосин для технических целей тип 1 - фракционный состав: 10% перегоняется при температуре 130–180°С; 50% перегоняется при температуре не ниже 190°С; 90% перегоняется при температуре не выше 240–275°С, 98% перегоняется при температуре не выше 280°С; кислотность, не более 0,5 мг КОН на 100 см3 керосина, зольность - не более0,003% массы, концентрация фактических смол на 100 мг/см3 керосина не более 12; массовая доля серы до 0,12 %; температура вспышки в закрытом тигле не ниже 38°С; отсутствует или присутствует содержание водорастворимых кислот и щелочей; содержание механических примесей, % - отсутствие или наличие; содержание воды - отсутствие или наличие; должен выдерживать испытание на медной пластинке; плотность при 20 °С, кг/м3 не нормируется; плотность при 15 °С не более 823,5 кг/м3, внешний вид - прозрачная или непрозрачная, слегка маслянистая на ощупь, горючая жидкость.

Смесь асфальтобетонная мелкозернистая плотная по ГОСТ 9128-2009 (указать тип, вид и марку) - максимальный размер минеральных зерен, до 20 мм; остаточная пористость 2,5-5,0%; содержание щебня 30-60%; содержание осадочных карбонатных и некарбонатных горных пород марки прочности не менее 800; пористость минерального состова до 23% по объему; остаточная пористость 2,5-5,0% по объему; пористость минеральной части не более 23%; водонасыщение 4,0-5,0% по объему; предел прочности при сжатии при температуре 200С не менее 2,5МПа, предел прочности при сжатии, при температуре 00С не более 13МПа, температура смеси при отгрузке 140-1600С.

Вязкий дорожный нефтяной битум ГОСТ 222245-90 (указать марку)- пенетрация, 0,1мм: при 25 0С 90-130, при 00С не менее 28; растяжимость при 25 0С не менее 60 см, при 00С не менее 4,2 см; температура размягчения по кольцу и шару не ниже 43 0С; температура хрупкости, по Фраасу не выше -170С; эластичность при 25 0С не менее 80%,  при 00С не менее 70%; изменение температуры размягчения после прогрева не более 50С; температура  вспышки в открытом тигле не ниже 2300С, температура самовоспламенения более 2200С, индекс пенетрации от -1 до +1.

Эмульсия битумно-дорожная ГОСТ Р52128-2003- устойчивость при перемешивании со смесями минеральных материалов:- пористого зернового состава должна не смешивается; - плотного зернового состава должна не смешивается; содержание вяжущего в эмульсии 50-70%, условная вязкость при 200С - 10-65; устойчивость при хранении (остаток на сите с сеткой №014), не более чем  через 7 суток 0,3% по массе, через 30 суток  0,5% по массе; устойчивость при транспортировке - не должна распадаться на воду и вяжущее, физико-механические свойства остатка после испарения воды из эмульсии: глубина проникания иглы 0,1мм при  25 0С не менее 60, при 0 0С не менее 20, физико-механические свойства остатка после испарения воды из эмульсии: температура размягчения по КиШ не ниже 470С, физико-механические свойства остатка после испарения воды из эмульсии: растяжимость при 25 0С не менее 55 см,  при 00С не менее 3,5 см, сцепление с минеральными материалами не менее 5 баллов, остаток на сите №014 не более 0,25% по массе, устойчивость   при перемешивании с минеральными материалами – быстрораспадающаяся, вода для приготовления водных растворов эмульгаторов должна быть жесткости не более 6 мг-экв/л, в качестве эмульгаторов для катионных эмульсий применяют ПАВ типа аминов, диаминов, полиаминов и четвертичных аммониевых солей (указать конкретный ПАВ, применяемый участником с указанием конкретных характеристик ПАВ).

Песок для строительных работ по ГОСТ 8736-93 - модуль крупности - 2,0-2,5, полный остаток на сите №63 30-45% по массе, содержание зерен крупностью более 10 мм, не более 0,5%, содержание зерен крупностью менее 0,15 мм, не более 5%, содержание в песке пылевидных и глинистых частиц не более 2% по массе, содержание глины в комках не более 0,25% по массе.

Бетон по ГОСТ 26633-91 - средний предел прочности на сжатие не менее 192 кгс/см2, марка щебня из природного камня не ниже 200, осадка конуса 10-15 см, коэффициент морозостойкости не менее 150, коэффициент водонепроницаемости не ниже 4, удобоукладываемость бетонной смеси не менее 1,8 см.

Камень бортовой (указать марку) - метод изготовления - вибропрессованный или литой, водопоглощение бетона камней по массе не более 6%, необходимо наличие пластифицирующих добавок в бетоне, длина 950-1040мм, ширина, 80-170мм, высота до 500 мм, масса не менее 0,1т, объем от 0,02 до 0,05, марка бетона от В22,5 и не ниже В30, объем вовлеченного воздуха в бетонных смесях с применением воздухововлекающих добавок от 4 до 5%, марка щебня заполнителя не ниже1000, марка бетона по морозостойкости не ниже F200, класс бетона по прочности на растяжение при изгибе от 3,2 мм не менее 4,0. (При использовании одной и более марок бортовых камней качественные характеристики товара расписать отдельно для каждой марки.)

Горячекатаная арматурная сталь - класс арматурной стали не ниже А-I, форма стали – гладкая, площадь поперечного сечения от 3,1 см2 до 4,1 см2, теоретическая масса 1 метра не менее 2,3кг, выпускается в стержнях, марки стали СтЗкп, СтЗпс, СтЗсп, номинальным диаметром не менее 20 мм.

Щебень гранитный или известняковый - максимальный размер зерен не более 20мм,  минимальный размер зерен не менее 10 мм, содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы не более 25% по массе, содержание пылевидных и глинистых частиц не более 1 % по массе, потеря массы при испытании щебня в сухом состоянии 13-15 % , потеря массы при испытании щебня в насыщенном водой состоянии 13-15 %, содержание зерен слабых пород не более 10 %, марка 800-1200, морозостойкость щебня не более F-400,  группа щебня по содержанию зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы 1-3, удельная эффективная активность  естественных радионуклидов не более 740 Бк/кг. Щебень не должен содержать посторонних засоряющих примесей.

Щебень гранитный или известняковый - максимальный размер зерен не более 40мм,  минимальный размер зерен не менее 10 мм, содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы не более 25% по массе, содержание пылевидных и глинистых частиц не более 1 % по массе, потеря массы при испытании щебня в сухом состоянии 13-15 % , потеря массы при испытании щебня в насыщенном водой состоянии 13-15 %, содержание зерен слабых пород не более 5 %, марка 800-1200, морозостойкость щебня не менее F-300,  группа щебня по содержанию зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы 1-3, удельная эффективная активность  естественных радионуклидов не более 740 Бк/кг. Щебень не должен содержать посторонних засоряющих примесей.

Требования к качеству и результату работ:

1. Работы по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия должны быть выполнены в соответствии со следующими требованиями:

- материалы, используемые при выполнении работ, должны подтверждаться соответствующими накладными завода-изготовителя, и соответствовать требованиям СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»;

- в процессе выполнения работ Подрядчик обязан передавать Заказчику копии накладных на поставляемую для работ асфальтобетонную смесь;

- работы должны выполняться в соответствии с «Методическими рекомендациями по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования» от 17.03.2004 г № ОС-28/1270-ис;

- ровность покрытия мест ремонта, а также сопряжения с существующим покрытием должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50597-93;

- элементы благоустройства (твердое покрытие, газоны, кустарники и т.п.), нарушенные в процессе производства работ, должны быть восстановлены, согласно СНиП III-10-75;

- не допускается отклонение крышки люка относительно уровня покрытия. Работы по поднятию колодцев до уровня асфальтобетонного покрытия производить согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- бортовые камни должны соответствовать требованиям ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. ТУ»

- при завершении работ представляется вместе с отчетными документами схема выполненных работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог, проездов с привязкой к существующим объектам.

Условия выполнения работ:

1. Работы производятся организацией, имеющей свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 624.

2. Подрядчик обязан разработать и согласовать с органами ГИБДД временную схему организации движения на время производства работ.

3. Места производства работ должны быть ограждены ограждающими устройствами, на проезжей части дорог – оборудованы соответствующими дорожными знаками для обеспечения безопасности дорожного движения в соответствии с ВСН 37-84.

4. Строительные и другие отходы, образовавшиеся в результате производства работ, должны накапливаться в контейнере и в течение рабочего дня вывозиться в места, предназначенные для размещения отходов. Складирование отходов на проезжей части, тротуарах и газонах не допускается.

5. Элементы благоустройства (твердое покрытие, газоны, кустарники и т.п.), нарушенные в процессе производства работ, должны быть восстановлены за счет средств Подрядчика.

6. Безопасность выполняемых работ согласно СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».

7. Время производства работ с 8.00 до 11.00. Во время производства работ предусмотреть мероприятия, обеспечивающие уровень шума и вибрации, не превышающие нормы СНиП II -12-77 «Защита от шума».

8. Все работы по благоустройству должны вестись в соответствии с требованиями доступности для маломобильных групп населения.

9. Запрещается: производить ремонт асфальтобетонных покрытий в дождливую погоду.

4. Требования к предоставлению гарантий качества работ:

4.1. Гарантийный срок на выполняемые работы не менее 5 лет.

В течение гарантийного срока Подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков, в том числе разрушений и дефектов, в соответствии с Договором.

4.2. Все произведенные работы и используемые материалы должны соответствовать техническим и специальным требованиям качества (нормативно-технические документы, ГОСТы, СНиПы, ВСНы).

5. Место выполнения работ: г. Великий Новгород

6. Сроки выполнения работ: до 1 сентября 2025 г.

| Выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Ломоносова, дом № 18 корп. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ведомость объемов работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Ломоносова, дом № 18 корп. 3 (валка деревьев) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование работ |  | Ед. изм. |  |  | Объем работ | Формула расчета объемов работ и расхода материалов |  |  |  |
| 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см |  | м3 |  |  | 2,9 | V=2,9 |  |  |  |
| Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 52 см |  | м3 |  |  | 91 | V=91 |  |  |  |
| Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 55 см |  | шт |  |  | 4 | V=4 |  |  |  |
| Земля растительная |  | м3 |  |  | 1,4 | V=4*0,35 |  |  |  |
| Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | т |  |  | 54,875 | V=54,875 |  |  |  |
| Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 17 км |  | т |  |  | 54,875 | V=54,875 |  |  |  |
| должность |  |  |  | подпись, инициалы, фамилия |  |  |  |  |  |

| Выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Ломоносова, дом № 18 корп. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ведомость объемов работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Ломоносова, дом № 18 корп. 3 (установка урн, скамеек) |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ |  |  | Ед. изм. |  | Объем работ | Формула расчета объемов работ и расхода материалов |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм |  |  | 100 отверстий |  | 0,08 | V=(4*2)/100 |  |  |
| 1.1 | Бур с наконечником из твердого сплава, общая длина 260 мм, диаметр 10 мм |  |  | шт |  | 1 | V=((4*2)/100)*1/0,08 |  |  |
| 2 | Устройство вертикальных стержневых анкеров |  |  | 100 шт |  | 0,08 | V=(4*2)/100 |  |  |
| 2.1 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 12 мм |  |  | т |  | 0,0014208 | V=((4*2)/100)*0,0028416/0,16 |  |  |
| 3 | Урна |  |  | шт. |  | 4 | V=4 |  |  |
| 4 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм |  |  | 100 отверстий |  | 0,56 | V=(7*4*2)/100 |  |  |
| 4.1 | Бур с наконечником из твердого сплава, общая длина 260 мм, диаметр 10 мм |  |  | шт |  | 10,5 | V=((7*4*2)/100)*3/0,16 |  |  |
| 5 | Устройство вертикальных стержневых анкеров |  |  | 100 шт |  | 0,56 | V=56/100 |  |  |
| 5.1 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 12 мм |  |  | т |  | 0,009947 | V=(56/100)*0,002842/0,16 |  |  |
| 6 | Скамейка |  |  | шт. |  | 7 | V=7 |  |  |
| должность |  |  |  |  | подпись, инициалы, фамилия |  |  |  |  |

| Выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Ломоносова, дом № 18 корп. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ведомость объемов работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Ломоносова, дом № 18 корп. 3 (ограждение) |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ |  |  | Ед. изм. |  | Объем работ | Формула расчета объемов работ и расхода материалов |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м |  |  | 100 м |  | 2,1 | V=210/100 |  |  |
| 1.1 | Круг отрезной плоский, размеры 230х3х22 мм |  |  | шт |  | 3 | V=(210/100)*3/2,1 |  |  |
| 2 | Устройство металлических пешеходных ограждений |  |  | 100 м |  | 2,1 | V=210/100 |  |  |
| 2.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В10 (М150) |  |  | м3 |  | 2,1000231 | V=(210/100)*1,000011 |  |  |
| 3 | Ограждение металлическое |  |  | м |  | 210 | V=210 |  |  |
| должность |  |  |  |  | подпись, инициалы, фамилия |  |  |  |  |

| Выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Ломоносова, дом № 18 корп. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ведомость объемов работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Ломоносова, дом № 18 корп. 3 (МАФ) |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ |  |  | Ед. изм. |  | Объем работ | Формула расчета объемов работ и расхода материалов |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Монтаж комплекса качелей |  |  | шт |  | 1 | V=1 |  |  |
| 2 | Качели маятниковые (Каркас качелей; Подвес Гнездо; Цепной подвес к качелям - 2 шт.) |  |  | компл. |  | 1 | V=1 |  |  |
| 3 | Монтаж детского игрового комплекса |  |  | шт |  | 1 | V=1 |  |  |
| 4 | Детский игровой комплекс |  |  | шт. |  | 1 | V=1 |  |  |
| 5 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм |  |  | 100 отверстий |  | 0,01 | V=1/100 |  |  |
| 5.1 | Бур с наконечником из твердого сплава, общая длина 260 мм, диаметр 10 мм |  |  | шт |  | 0,5 | V=(1/100)*1/0,02 |  |  |
| 6 | Устройство вертикальных стержневых анкеров |  |  | 100 шт |  | 0,01 | V=1/100 |  |  |
| 6.1 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 12 мм |  |  | т |  | 0,0003 | V=(1/100)*0,03 |  |  |
| 7 | Карусель |  |  | шт. |  | 1 | V=1 |  |  |
| 8 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм |  |  | 100 отверстий |  | 0,04 | V=4/100 |  |  |
| 8.1 | Бур с наконечником из твердого сплава, общая длина 260 мм, диаметр 10 мм |  |  | шт |  | 2 | V=(4/100)*1/0,02 |  |  |
| 9 | Устройство вертикальных стержневых анкеров |  |  | 100 шт |  | 0,04 | V=4/100 |  |  |
| 9.1 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 12 мм |  |  | т |  | 0,0007104 | V=(4/100)*0,0028416/0,16 |  |  |
| 10 | Тренажёр |  |  | шт. |  | 1 | V=1 |  |  |
| 11 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм |  |  | 100 отверстий |  | 0,04 | V=4/100 |  |  |
| 11.1 | Бур с наконечником из твердого сплава, общая длина 260 мм, диаметр 10 мм |  |  | шт |  | 2 | V=(4/100)*1/0,02 |  |  |
| 12 | Устройство вертикальных стержневых анкеров |  |  | 100 шт |  | 0,04 | V=4/100 |  |  |
| 12.1 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 12 мм |  |  | т |  | 0,0007104 | V=(4/100)*0,0028416/0,16 |  |  |
| 13 | Баскетбольное кольцо |  |  | шт. |  | 1 | V=1 |  |  |
| 14 | Установка футбольных ворот |  |  | 100 шт |  | 0,01 | V=1/100 |  |  |
| 15 | Футбольные ворота |  |  | шт. |  | 1 | V=1 |  |  |
| 16 | Установка информационного стенда |  |  | 100 шт |  | 0,01 | V=1/100 |  |  |
| 17 | Информационный стенд ИС-01 |  |  | шт. |  | 1 | V=1 |  |  |
| 18 | Установка песочницы |  |  | 100 шт |  | 0,01 | V=1/100 |  |  |
| 19 | Песочница П-22 |  |  | шт. |  | 1 | V=1 |  |  |
| 20 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм |  |  | 100 отверстий |  | 0,04 | V=4/100 |  |  |
| 20.1 | Бур с наконечником из твердого сплава, общая длина 260 мм, диаметр 10 мм |  |  | шт |  | 2 | V=(4/100)*1/0,02 |  |  |
| 21 | Устройство вертикальных стержневых анкеров |  |  | 100 шт |  | 0,04 | V=4/100 |  |  |
| 21.1 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 12 мм |  |  | т |  | 0,0007104 | V=(4/100)*0,0028416/0,16 |  |  |
| 22 | Велопарковка |  |  | шт. |  | 1 | V=1 |  |  |
| 23 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание |  |  | 100 шт |  | 0,04 | V=4/100 |  |  |
| 23.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  | м3 |  | 0,2536 | V=(4/100)*6,34 |  |  |
| 23.2 | Стойки металлические опорные |  |  | шт |  | 4 | V=(4/100)*100 |  |  |
| 24 | Стенка-турник |  |  | шт. |  | 1 | V=1 |  |  |
| должность |  |  |  |  | подпись, инициалы, фамилия |  |  |  |  |

| Выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Ломоносова, дом № 18 корп. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ведомость объемов работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород,ул. Ломоносова, дом № 18 корп. 3 (основание под детскую площадку) |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ |  |  | Ед. изм. |  | Объем работ | Формула расчета объемов работ и расхода материалов |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 |  |  | 1000 м3 |  | 0,079 | V=(175*0,4+60*0,3*0,5)/1 000 |  |  |
| 2 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 17 км |  |  | т |  | 110,6 | V=79*1,4 |  |  |
| 3 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня под бортовой камень |  |  | 100 м3 |  | 0,0144 | V=(60*0,3*0,08)/100 |  |  |
| 3.1 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм |  |  | м3 |  | 1,8144 | V=((60*0,3*0,08)/100)*126 |  |  |
| 4 | Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых: при других видах покрытий (БР100.20.8) |  |  | 100 м |  | 0,6 | V=60/100 |  |  |
| 4.1 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) |  |  | м3 |  | 0,96 | V=(60/100)*1,6 |  |  |
| 5 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной |  |  | 1000 м2 |  | 0,175 | V=175/1 000 |  |  |
| 5.1 | Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 200 г/м2 |  |  | м2 |  | 192,5 | V=(175/1 000)*1 100 |  |  |
| 6 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  |  | 100 м3 |  | 0,875 | V=(175*0,5)/100 |  |  |
| 6.1 | Песок природный для строительных работ II класс, крупный |  |  | м3 |  | 96,25 | V=((175*0,5)/100)*110 |  |  |
| должность |  |  |  |  | подпись, инициалы, фамилия |  |  |  |  |

| Выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Ломоносова, дом № 18 корп. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ведомость объемов работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Ломоносова, дом № 18 корп. 3 (газон) |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ |  |  | Ед. изм. |  | Объем работ | Формула расчета объемов работ и расхода материалов |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом |  |  | 100 м2 |  | 9 | V=900/100 |  |  |
| 1.1 | Земля растительная |  |  | м3 |  | 135 | V=(900/100)*15 |  |  |
| 2 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 |  |  | 100 м2 |  | -9 | V=(900/100)*-1 |  |  |
| 2.1 | Земля растительная |  |  | м3 |  | -45 | V=(900/100)*-1*5 |  |  |
| 3 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную |  |  | 100 м2 |  | 9 | V=900/100 |  |  |
| 3.1 | Семена газонных трав (смесь Городская) |  |  | кг |  | 9,25686 | V=(900/100)*1,02854 |  |  |
| должность |  |  |  |  | подпись, инициалы, фамилия |  |  |  |  |

| Выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Ломоносова, дом № 18 корп. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ведомость объемов работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Ломоносова, дом № 18 корп. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование работ |  | Ед. изм. |  |  | Объем работ | Формула расчета объемов работ и расхода материалов |  |  |  |
| 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Установка закладных деталей весом: свыше 4 до 20 кг (закладная фундамента) |  | т |  |  | 0,048 | V=0,016*3 |  |  |  |
| Детали закладные и накладные |  | т |  |  | 0,048 | V=(0,016*3)*1 |  |  |  |
| Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных: на одной отметке с опорой |  | м3 |  |  | 0,015 | V=0,005*3 |  |  |  |
| Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  | м3 |  |  | 0,0153 | V=(0,005*3)*1,02 |  |  |  |
| Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т |  | т |  |  | 0,165 | V=0,055*3 |  |  |  |
| Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг |  |  | 0,23925 | V=(0,055*3)*1,45 |  |  |  |
| Опора несиловая фланцевая круглоконическая, оцинкованная, с люком для ревизии, высота закладного элемента фундамента 2000 мм, диаметр в нижней части опоры 147 мм, диаметр в верхней части опоры 75 мм, размеры фланца 320х320 мм, высота надземной части опоры 6000 мм |  | шт |  |  | 3 | V=(0,055*3)*1/0,055 |  |  |  |
| Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными |  | шт |  |  | 6 | V=6 |  |  |  |
| Светильник уличного освещения под натриевую лампу, мощность 70 Вт, патрон E27, размеры 320х320х400 мм, IP 54 |  | шт |  |  | 6 | V=6 |  |  |  |
| Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 |  | 1000 м3 |  |  | 0,03 | V=(50*1*0,6)/1 000 |  |  |  |
| Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 50 мм |  | 100 м |  |  | 0,5 | V=50/100 |  |  |  |
| Трубы ПВХ, номинальный диаметр 32 мм |  | м |  |  | 50,6 | V=50*1,012 |  |  |  |
| Песок природный для строительных работ II класс, крупный |  | м3 |  |  | 1 | V=50*0,1*0,2 |  |  |  |
| Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола (подвал) |  | 100 м |  |  | 0,7 | V=70/100 |  |  |  |
| Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 20 мм |  | м |  |  | 70,84 | V=70*1,012 |  |  |  |
| Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 |  | 100 м |  |  | 1,2 | V=(50+70)/100 |  |  |  |
| Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-660 |  | 1000 м |  |  | 0,1224 | V=(120*1,02)/1 000 |  |  |  |
| Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 (в опоре) |  | 100 м |  |  | 0,24 | V=24/100 |  |  |  |
| Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-660 |  | 1000 м |  |  | 0,02448 | V=(24*1,02)/1 000 |  |  |  |
| Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 |  | 1000 м3 |  |  | 0,03 | V=(50*1*0,6)/1 000 |  |  |  |
| Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении |  | шт |  |  | 1 | V=1 |  |  |  |
| Датчик освещённости (фотореле) |  | шт. |  |  | 1 | V=1 |  |  |  |
| должность |  |  |  | подпись, инициалы, фамилия |  |  |  |  |  |

| Выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Ломоносова, дом № 18 корп. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ведомость объемов работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Ломоносова, дом № 18 корп. 3 (площадка ТБО) |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ |  |  | Ед. изм. |  | Объем работ | Формула расчета объемов работ и расхода материалов |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 |  |  | 1000 м3 |  | 0,00328 | V=(16,4*0,2)/1 000 |  |  |
| 2 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 17 км |  |  | т |  | 4,592 | V=3,28*1,4 |  |  |
| 3 | Устройство основания под фундаменты: песчаного |  |  | м3 |  | 1,64 | V=1,64 |  |  |
| 3.1 | Песок природный для строительных работ II класс, крупный |  |  | м3 |  | 1,804 | V=1,64*1,1 |  |  |
| 4 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного |  |  | м3 |  | 1,64 | V=1,64 |  |  |
| 4.1 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм |  |  | м3 |  | 1,886 | V=1,64*1,15 |  |  |
| 5 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских |  |  | 100 м3 |  | 0,0164 | V=1,64/100 |  |  |
| 5.1 | Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт I |  |  | м3 |  | 0,0023616 | V=(1,64/100)*3,6*0,04 |  |  |
| 5.2 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  | м3 |  | 1,6646 | V=(1,64/100)*101,5 |  |  |
| 5.3 | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки, диаметр 4-5 мм |  |  | т |  | 0,13284 | V=(1,64/100)*8,1 |  |  |
| 6 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент |  |  | 100 шт |  | 0,1 | V=10/100 |  |  |
| 6.1 | Болты анкерные |  |  | т |  | 0,003 | V=(10/100)*0,03 |  |  |
| 6.2 | Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 60х60 мм, толщина стенки 4 мм |  |  | т |  | 0,18225 | V=(10/100)*0,1458/0,08 |  |  |
| 7 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (каркас) |  |  | т |  | 0,2 | V=0,2 |  |  |
| 7.1 | Трубы стальные электросварные 40х20 мм |  |  | т |  | 0,2 | V=0,2*1 |  |  |
| 8 | Облицовка каркаса стальным профилированным листом/сеткой |  |  | 100 м2 |  | 0,42 | V=42/100 |  |  |
| 8.1 | Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием Н35-1000-0,7 |  |  | м2 |  | 29,2268041 | V=(42/100)*27/0,388 |  |  |
| 8.2 | Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм, размер ячейки 50х50 мм |  |  | м2 |  | 12,7731959 | V=(42/100)*11,8/0,388 |  |  |
| 9 | Облицовка каркаса стальным листом (внутри площадки) |  |  | 100 м2 |  | 0,38 | V=38/100 |  |  |
| 9.1 | Прокат листовой горячекатаный, марка стали С355, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм |  |  | т |  | 0,36784 | V=(38/100)*0,968 |  |  |
| 10 | Монтаж кровельного покрытия |  |  | 100 м2 |  | 0,164 | V=16,4/100 |  |  |
| 10.1 | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей |  |  | т |  | 0,00164 | V=(16,4/100)*0,00144/0,144 |  |  |
| 10.2 | Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 |  |  | м2 |  | 18,04 | V=(16,4/100)*110 |  |  |
| 11 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  | 100 м2 |  | 0,48 | V=48/100 |  |  |
| 12 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 |  |  | 100 м2 |  | 0,48 | V=48/100 |  |  |
| 13 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  | 100 м3 |  | 0,011 | V=1,1/100 |  |  |
| 13.1 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм |  |  | м3 |  | 1,265 | V=(1,1/100)*115 |  |  |
| должность |  |  |  |  | подпись, инициалы, фамилия |  |  |  |  |

| Выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Ломоносова, дом № 18 корп. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ведомость объемов работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Ломоносова, дом № 18 корп. 3 (дренаж) |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ |  |  | Ед. изм. |  | Объем работ | Формула расчета объемов работ и расхода материалов |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2 |  |  | 1000 м3 |  | 0,033 | V=(30*1*1,1)/1 000 |  |  |
| 2 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 17 км |  |  | т |  | 18,48 | V=13,2*1,4 |  |  |
| 3 | Водоотлив: из траншей |  |  | 100 м3 |  | 0,12 | V=12/100 |  |  |
| 4 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  | 10 м3 |  | 0,33 | V=(30*1,1*0,1)/10 |  |  |
| 4.1 | Песок природный для строительных работ II класс, крупный |  |  | м3 |  | 3,63 | V=((30*1,1*0,1)/10)*11 |  |  |
| 5 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного |  |  | 10 м3 |  | 0,99 | V=(30*1,1*0,3)/10 |  |  |
| 5.1 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-20 мм |  |  | м3 |  | 12,375 | V=((30*1,1*0,3)/10)*12,5 |  |  |
| 6 | Укладка трубопроводов водостока из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм |  |  | 100 м |  | 0,3 | V=30/100 |  |  |
| 6.1 | Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные двухслойные, класс кольцевой жесткости SN4, номинальный внутренний диаметр 110 мм |  |  | м |  | 30,3 | V=(30/100)*101 |  |  |
| 7 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых |  |  | шт |  | 1 | V=1 |  |  |
| 8 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 100 м3 |  | 0,198 | V=19,8/100 |  |  |
| должность |  |  |  |  | подпись, инициалы, фамилия |  |  |  |  |
| Выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Ломоносова, дом № 18 корп. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомость объемов работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Ломоносова, дом № 18 корп. 3 (ливневая канализация) |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ |  |  | Ед. изм. |  | Объем работ | Формула расчета объемов работ и расхода материалов |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2 |  |  | 1000 м3 |  | 0,192 | V=(80*2*1,2)/1 000 |  |  |
| 2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 |  |  | 1000 м3 |  | 0,012 | V=12/1 000 |  |  |
| 3 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 17 км |  |  | т |  | 224 | V=160*1,4 |  |  |
| 4 | Водоотлив: из траншей |  |  | 100 м3 |  | 0,28 | V=28/100 |  |  |
| 5 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  | 10 м3 |  | 1,76 | V=(80*1,1*0,2)/10 |  |  |
| 5.1 | Песок природный для строительных работ II класс, крупный |  |  | м3 |  | 19,36 | V=((80*1,1*0,2)/10)*11 |  |  |
| 6 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного |  |  | 10 м3 |  | 2,64 | V=(80*1,1*0,3)/10 |  |  |
| 6.1 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-20 мм |  |  | м3 |  | 33 | V=((80*1,1*0,3)/10)*12,5 |  |  |
| 7 | Укладка трубопроводов водостока из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм |  |  | 100 м |  | 0,8 | V=80/100 |  |  |
| 7.1 | Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные двухслойные, класс кольцевой жесткости SN4, номинальный внутренний диаметр 160 мм |  |  | м |  | 80,8 | V=(80/100)*101 |  |  |
| 8 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых |  |  | шт |  | 1 | V=1 |  |  |
| 9 | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах |  |  | 10 м3 |  | 0,168 | V=1,68/10 |  |  |
| 9.1 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-20 мм |  |  | м3 |  | 0,2016 | V=(1,68/10)*1,2 |  |  |
| 9.2 | Люк чугунный с решеткой для дождеприемного колодца, номинальная нагрузка 15 кН, диаметр лаза 600 мм |  |  | шт |  | 3 | V=(1,68/10)*3/0,168 |  |  |
| 9.3 | Кольцо для колодцев сборное железобетонное, диаметр 1000 мм (высотой 1 м - 0,26м3/шт.) |  |  | м |  | 5,4 | V=(1,68/10)*5,4/0,168 |  |  |
| 9.4 | Кольца опорные железобетонные под люк колодца, объем до 0,05 м3, бетон В15 (КО-6 - 0,02 куб.м/шт.) |  |  | м3 |  | 0,06 | V=(1,68/10)*0,06/0,168 |  |  |
| 9.5 | Плиты пригрузочные и опорные, сборные железобетонные ВЛ и ОРУ (днище - д. 1 м - 0,18 куб.м./шт; крышка колодца высотой 0,15м - 0,1 куб.м/шт.) |  |  | м3 |  | 0,84 | V=(1,68/10)*0,84/0,168 |  |  |
| 10 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 100 м3 |  | 0,44 | V=44/100 |  |  |
| 11 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: свыше 5 до 10 см |  |  | шт |  | 6 | V=6 |  |  |
| 11.1 | Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М200 |  |  | м3 |  | 0,048 | V=6*0,008 |  |  |
| 11.2 | Кольца опорные железобетонные под люк колодца, объем до 0,05 м3, бетон В15 (КО-6 - 0,02 куб.м/шт.) |  |  | м3 |  | 0,12 | V=6*0,02 |  |  |
| 11.3 | Люк чугунный с решеткой для дождеприемного колодца, номинальная нагрузка 15 кН, диаметр лаза 600 мм |  |  | шт |  | 6 | V=6*1 |  |  |
| Выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Ломоносова, дом № 18 корп. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомость объемов работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Ломоносова, дом № 18 корп. 3(проезд) |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ |  |  | Ед. изм. |  | Объем работ | Формула расчета объемов работ и расхода материалов |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне марки по дробимости до 1000 дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя: до 5 см |  |  | 100 м2 |  | 6,87 | V=6,87 |  |  |
| 2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  |  | 1000 м3 |  | 0,036 | V=(240*0,3*0,5)/1 000 |  |  |
| 3 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 28 км |  |  | т |  | 50,4 | V=36*1,4 |  |  |
| 4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 100 м3 |  | 0,0576 | V=(240*0,3*0,08)/100 |  |  |
| 4.1 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм |  |  | м3 |  | 7,2576 | V=((240*0,3*0,08)/100)*126 |  |  |
| 5 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  |  | 100 м |  | 2,4 | V=240/100 |  |  |
| 5.1 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400) |  |  | м3 |  | 10,32 | V=(240/100)*4,3 |  |  |
| 6 | Розлив вяжущих материалов |  |  | т |  | 0,216 | V=720*0,3/1000 |  |  |
| 6.1 | Эмульсия битумно-катионная ЭБДК Б |  |  | т |  | 0,22248 | V=(720*0,3/1000)*1,03 |  |  |
| 7 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона |  |  | 100 т |  | 0,5184 | V=(720*0,03*2,4)/100 |  |  |
| 7.1 | Смеси асфальтобетонные А 11 ВН на БНД |  |  | т |  | 52,3584 | V=((720*0,03*2,4)/100)*101 |  |  |
| 8 | Розлив вяжущих материалов |  |  | т |  | 0,216 | V=720*0,3/1000 |  |  |
| 8.1 | Эмульсия битумно-катионная ЭБДК Б |  |  | т |  | 0,22248 | V=(720*0,3/1000)*1,03 |  |  |
| 9 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (толщ. 5 см) |  |  | 1000 м2 |  | 0,72 | V=720/1 000 |  |  |
| 9.1 | Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД |  |  | т |  | 69,1416 | V=(720/1 000)*96,03 |  |  |
| 10 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01 |  |  | 1000 м2 |  | 1,44 | V=(720/1 000)*2 |  |  |
| 10.1 | Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД |  |  | т |  | 0 | V=(720/1 000)*2*0 |  |  |
| 11 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 |  |  | 1000 м3 |  | 0,135 | V=(300*0,45)/1 000 |  |  |
| 12 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 28 км |  |  | т |  | 189 | V=135*1,4 |  |  |
| 13 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  |  | 100 м3 |  | 0,9 | V=(300*0,3)/100 |  |  |
| 13.1 | Песок природный для строительных работ II класс, крупный |  |  | м3 |  | 99 | V=((300*0,3)/100)*110 |  |  |
| 14 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 100 м3 |  | 0,6 | V=(300*0,2)/100 |  |  |
| 14.1 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм |  |  | м3 |  | 75,6 | V=((300*0,2)/100)*126 |  |  |
| 15 | Розлив вяжущих материалов |  |  | т |  | 0,21 | V=300*0,7/1000 |  |  |
| 15.1 | Эмульсия битумно-катионная ЭБДК Б |  |  | т |  | 0,2163 | V=(300*0,7/1000)*1,03 |  |  |
| 16 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона |  |  | 100 т |  | 0,288 | V=(300*0,04*2,4)/100 |  |  |
| 16.1 | Смеси асфальтобетонные А 5 ВЛ на БНД |  |  | т |  | 29,088 | V=((300*0,04*2,4)/100)*101 |  |  |
| 17 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см |  |  | 100 м2 |  | 3 | V=300/100 |  |  |
| 17.1 | Смеси асфальтобетонные А 5 ВЛ на БНД |  |  | т |  | 21,42 | V=(300/100)*7,14 |  |  |
| 18 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  |  | 1000 м3 |  | 0,0375 | V=(250*0,3*0,5)/1 000 |  |  |
| 19 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 28 км |  |  | т |  | 52,5 | V=37,5*1,4 |  |  |
| 20 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 100 м3 |  | 0,06 | V=(250*0,3*0,08)/100 |  |  |
| 20.1 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм |  |  | м3 |  | 7,56 | V=((250*0,3*0,08)/100)*126 |  |  |
| 21 | Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых: при других видах покрытий |  |  | 100 м |  | 2,5 | V=250/100 |  |  |
| 21.1 | Камни бортовые вибропрессованные тротуарные, размеры 1000х200х80 мм, цветные на сером цементе |  |  | шт |  | 250 | V=(250/100)*100 |  |  |
| должность |  |  |  |  | подпись, инициалы, фамилия |  |  |  |  |