Выписка из Правил землепользования

и застройки Великого Новгорода,

утвержденных решением Думы

Великого Новгорода от 25.12.2019 № 347

## СИ  исторические зоны

В состав исторических зон Великого Новгорода входит СИ – специальная историческая зона.

Зона выделена в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия федерального значения в виде достопримечательного места "Исторический центр Великого Новгорода в черте укрепления Окольного города, 
X - XX века, середина XX вв." (далее - Достопримечательное место), включённого в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Градостроительные регламенты установлены в соответствии с Требованиями к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах территории Достопримечательного места, установленными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными Правительством Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации, охраны объектов культурного наследия.

До установления Требований к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах Достопримечательного места действуют градостроительные регламенты, установленные Правилами землепользования и застройки Великого Новгорода.

Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства в территориальной зоне СИ:

| Основные виды разрешённого использования | Условно разрешённые виды использования | Вспомогательные виды использования |
| --- | --- | --- |
| 2.1 Для индивидуального жилищного строительства <*> 2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка <**> 2.3 Блокированная жилая застройка 2.4 Передвижное жилье 2.5 Среднеэтажная жилая застройка <***> 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) <****> 2.7.1 Хранение автотранспорта 2.7.2 Размещение гаражей для собственных нужд <****> 3.0 Общественное использование объектов капитального строительства 3.1 Коммунальное обслуживание 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг 3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг 3.2 Социальное обслуживание 3.2.1 Дома социального обслуживания 3.2.2 Оказание социальной помощи населению 3.2.3 Оказание услуг связи 3.2.4 Общежития 3.3 Бытовое обслуживание 3.4 Здравоохранение 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание 3.4.3 Медицинские организации особого назначения 3.5 Образование и просвещение 3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование 3.6 Культурное развитие 3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.2 Парки культуры и отдыха 3.6.3 Цирки и зверинцы 3.8 Общественное управление 3.8.1 Государственное управление 3.8.2 Представительская деятельность 3.9 Обеспечение научной деятельности 3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях 3.9.2 Проведение научных исследований 3.9.3 Проведение научных испытаний 3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 4.0 Предпринимательство 5.0 Отдых (рекреация) 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 9.3 Историко-культурная деятельность 11.1 Общее пользование водными объектами 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования | 3.7 Религиозное использование 3.7.1 Осуществление религиозных обрядов 3.7.2 Религиозное управление и образование 3.10.2 Приюты для животных 4.9.2 Стоянка транспортных средств 6.8 Связь <**** > 11.3 Гидротехнические сооружения | 2.7.1 Хранение авто-транспорта 3.1 Коммунальное об-служивание |

--------------------------------

<*> Предполагает размещение жилого дома (отдельно стоящего здания), состоящего из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости; выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек.

<**> Предполагает размещение малоэтажных многоквартирных домов; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки, предусмотренных видами разрешенного использования (далее - ВРИ) с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 3.10.1, 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1.2 во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15 % общей площади помещений дома. В планируемой застройке размещение таких объектов обслуживания жилой застройки возможно при условии организации входов на фасадах зданий, выходящих на улицу.

<***> Предполагает размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки, предусмотренных ВРИ с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 3.10.1, 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1.2 во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20 % общей площади помещений дома. В планируемой застройке размещение таких объектов обслуживания жилой застройки возможно при условии организации входов на фасадах зданий, выходящих на улицу.

<****> для существующей застройки.

Примечание: Виды разрешённого использования земельных участков, содержащиеся в градостроительных регламентах, установлены в соответствии с Классификатором видов разрешённого использования земельных участков, утвержденным Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере земельных отношений (далее – Классификатор).

При указании в градостроительном регламенте вида разрешенного использования, содержание которого включает в себя в соответствии с Классификатором содержание иных видов разрешенного использования, правообладатель земельного участка либо объекта капитального строительства может выбрать любой из этих иных видов разрешенного использования, руководствуясь Классификатором.

## Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| Код вида разрешенного использования | Предельные (минимальные/макси-мальные) размеры земельного участка, в том числе их площадь | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | Максимальный процент за-стройки в границах земель-ного участка | Иные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Для индивидуального жилищного строительства |  | Минимальная/максимальная площадь земельных участков - 400 кв. м/1200 кв. м. При наличии у правообладателей земельных участков документов, удостоверяющих право на площадь земельного участка, отличающуюся от установленной настоящими Правилами минимальной/максимальной площади земельных участков, площадь уточняемых земельных участков может превышать установленную настоящими Правилами минимальную/максимальную площадь земельных участков | Минимальное расстояние от границ земельного участка: между фронтальной границей участка и основным строением - в соответствии со сложившейся линией застройки; до жилого дома - 3 м; до постройки для содержания скота и птицы - 4 м; до хозяйственных построек - 1 м. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников жилого дома и в случаях, обусловленных историко-культурными охранными сервитутами, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению | 3 надземных этажа. Максимальная высота индивидуальных гаражей и хозяйственных построек от уровня земли до верха плоской кровли - 4 м, до конька скатной кровли - 7 м. Шпили, башни, флагштоки - без ограничения | Не установлены | Максимальная высота ограждения земельных участков, которая допускается без дополнительных разрешений и согласований, - 1,8 м; минимальное расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен домов, расположенных на соседних земельных участках, - 6 м |
| 2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка |  | Минимальная/максимальная площадь земельных участков - 500 кв. м/не установлена | Минимальное расстояние от границ земельного участка: между фронтальной границей участка и основным строением - в соответствии со сложившейся линией застройки | 4 надземных этажа, включая мансардный | Не установлены | Установка ограждений земельных участков многоквартирных домов осуществляется в порядке, установленном Администрацией Великого Новгорода, в соответствии с согласованной проектной документацией на установку ограждения. На земельном участке жилого дома должно быть предусмотрено место под стоянку для временного хранения автомобилей из расчета 0,5 машино-места на 1 жилую единицу |
| 2.3 Блокированная жилая застройка |  | Минимальная/максимальная площадь земельных участков - 100 кв. м/ не установлена | Минимальное расстояние от границ земельного участка: между фронтальной границей участка и основным строением - в соответствии со сложившейся линией застройки; до хозяйственных построек - 1 м | 3 этажа. Шпили, башни, флагштоки - без ограничения | Не установлены | Со стороны улиц ограждения земельных участков блокированных жилых домов должны быть светопрозрачными, иметь визуальную схожесть на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы, максимальная высота - 1,8 м |
| 2.5 Среднеэтажная жилая застройка |  | Минимальные размеры земельных участков рассчитываются исходя из нормы - 1,2 кв. м на 1 кв. м общей площади жилых помещений, максимальные размеры - из нормы 3,57 кв. м на 1 кв. м общей площади жилых помещений | Не установлены | 8 надземных этажей. Максимальная высота жилого дома от уровня земли до верха плоской кровли - 26 м, до конька скатной кровли - 28,5 м. Шпили, башни, флагштоки - без ограничения | Не установлены | Установка ограждений земельных участков многоквартирных домов осуществляется в порядке, установленном Администрацией Великого Новгорода, в соответствии с согласованной проектной документацией на установку ограждения. На земельном участке жилого дома должно быть предусмотрено место под стоянку для временного хранения автомобилей из расчета 0,5 машино-места на 1 жилую единицу |
| 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |  | Минимальные размеры земельных участков рассчитываются исходя из нормы - 0,8 кв. м на 1 кв. м общей площади жилых помещений, максимальные размеры - из нормы 1,39 кв. м на 1 кв. м общей площади жилых помещений | Не установлены | 9 - 14 надземных этажей. максимальная высота от уровня земли до верха кровли - 46 м. Шпили, башни, флагштоки - без ограничения | Не установлены | Установка ограждений земельных участков многоквартирных домов осуществляется в порядке, установленном Администрацией Великого Новгорода, в соответствии с согласованной проектной документацией на установку ограждения. На земельном участке жилого дома должно быть предусмотрено место под стоянку для временного хранения автомобилей из расчета 0,5 машино-места на 1 жилую единицу |
| 2.7.1 Хранение автотранспорта |  | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 2.7.2 Размещение гаражей для собственных нужд |  | Минимальная/максимальная площадь земельных участков - 18 кв. м/75 кв. м. При наличии у правообладателей земельных участков документов, удостоверяющих право на площадь земельного участка, отличающуюся от установленной настоящими Правилами минимальной/максимальной площади земельных участков, площадь уточняемых земельных участков может превышать установленную настоящими Правилами минимальную/максимальную площадь земельных участков. Минимальная/максимальная площадь земельных участков не устанавливается для гаражей в гаражных комплексах, расположенных на едином (неделимом) земельном участке | Не установлены | 1 этаж | Не установлены | Не установлены |
| 3.0 Общественное использование объектов капитального строительства |  | Согласно установленным для ВРИ с кодами 3.1 - 3.10.2 | Согласно установленным для ВРИ с кодами 3.1 - 3.10.2 | Согласно установленным для ВРИ с кодами 3.1 - 3.10.2 | Не установлены | Согласно установленным для ВРИ с кодами 3.1 - 3.10.2 |
| 3.1 Коммунальное обслуживание |  | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг |  | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг |  | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 3.2 Социальное обслуживание |  | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 3.2.1 Дома социального обслуживания |  | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 3.2.2 Оказание социальной помощи населению |  | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 3.2.3 Оказание услуг связи |  | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 3.2.4 Общежития |  | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 3.3 Бытовое обслуживание |  | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 3.4 Здравоохранение |  | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание |  | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание |  | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 3.4.3 Медицинские организации особого назначения |  | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 3.5 Образование и просвещение |  | Согласно установленным для ВРИ с кодами 3.5.1, 3.5.2 | Согласно установленным для ВРИ с кодами 3.5.1, 3.5.2 | Не установлены | Не установлены | Согласно установленным для ВРИ с кодами 3.5.1, 3.5.2 |
| 3.5.1 Дошкольное начальное и среднее общее образование |  | Минимальный размер земельных участков рассчитывается исходя из нормы: для дошкольных образовательных организаций: при вместимости до 100 мест - 44 кв. м; свыше 100 - 38 кв. м; в комплексе дошкольных образовательных организаций свыше 500 мест - 33 кв. м; для общеобразовательных организаций: до 400 мест - 55 кв. м; 400 - 500 мест - 65 кв. м; 500 - 600 мест - 55 кв. м; 600 - 800 мест - 45 кв. м; 800 - 1100 мест - 36 кв. м; 1100 - 1500 мест - 23 кв. м; для школ-интернатов: 200 - 300 мест - 70 кв. м; 300 - 500 мест - 65 кв. м; 500 и более мест - 45 кв. м; для детско-юношеских спортивных школ - 1 га на объект | 5 м | Не установлены | Не установлены | Минимальный процент озеленения земельного участка - 30 %. Минимальный отступ от красной линии для нового строительства - 25 м |
| 3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование |  | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Минимальный процент озеленения земельного участка - 30 % |
| 3.6 Культурное развитие |  | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности |  | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 3.6.2 Парки культуры и отдыха |  | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 3.6.3 Цирки и зверинцы |  | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 3.7 Религиозное использование |  | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 3.7.1 Осуществление религиозных обрядов |  | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 3.7.2 Религиозное управление и образование |  | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 3.8 Общественное управление |  | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 3.8.1 Государственное управление |  | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 3.8.2 Представительская деятельность |  | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 3.9 Обеспечение научной деятельности |  | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях |  | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 3.9.2 Проведение научных исследований |  | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 3.9.3 Проведение научных испытаний |  | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 3.10 Ветеринарное обслуживание |  | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание |  | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 3.10.2 Приюты для животных |  | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 4.0 Предпринимательство |  | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Согласно установленным для ВРИ с кодами 4.1 - 4.10 |
| 4.1 Деловое управле-ние |  | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых автомоби-лей: 1 машино-место на 60 кв. м общей площади объекта. |
| 4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекатель-ные центры (комплек-сы) |  | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых автомоби-лей: 1 машино-место на 40 кв. м общей площади объекта. |
| 4.3 Рынки |  | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 4.4 Магазины |  | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых автомо-билей: 1 машино-место на 50 кв. м общей площади объекта. |
| 4.5 Банковская и стра-ховая деятельность |  | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 4.6 Общественное пи-тание |  | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 4.7 Гостиничное об-служивание |  | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 4.8 Развлечения |  | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 4.8.1 Развлекательные мероприятия |  | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 4.8.2 Проведение азартных игр |  | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 4.9 Служебные гаражи |  | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 4.9.2 Стоянка транспортных средств |  | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность |  | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 5.0 Отдых (рекреация) |  | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 5.1 Спорт |  | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий |  | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях |  | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 5.1.3 Площадки для занятий спортом |  | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом |  | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 5.1.5 Водный спорт |  | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 5.1.6 Авиационный спорт |  | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 5.1.7 Спортивные базы |  | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 5.2 Природно-познавательный туризм |  | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 5.3 Охота и рыбалка |  | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 5.4 Причалы для маломерных судов |  | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 5.5 Поля для гольфа или конных прогулок |  | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 6.8 Связь |  | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка |  | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 9.3 Историко-культурная деятельность |  | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 11.1 Общее пользование водными объектами |  | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 11.3 Гидротехнические сооружения |  | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования |  | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 12.0.1 Улично-дорожная сеть |  | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 12.0.2 Благоустрой-ство территории |  | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |