Ж  жилые зоны

Жилые зоны предназначены для застройки индивидуальными жилыми 
домами, домами блокированной застройки, многоквартирными жилыми домами малой, средней и высокой этажности, ведения садоводства.

В жилых зонах (за исключением зоны садоводческих товариществ) осуществляется размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохра-нения, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

Жилищное строительство может осуществляться как по индивидуальным, так и по образцовым (типовым) проектам, подготовленным и согласованным 
в установленном действующим законодательством порядке.

## Ж.1  зона застройки индивидуальными жилыми домами

Зона малоэтажной жилой застройки в 1  3 этажа выделена для обеспечения правовых условий формирования кварталов комфортного жилья  при преимущественном размещении объектов индивидуального жилищного строительства, развития сферы социального и культурно-бытового обслуживания, обеспечивающей потребности жителей указанных территорий в соответствующих среде формах, создания условий для размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктур.

Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства в территориальной зоне Ж.1:

| Основные виды разрешённого использования | Условно разрешённые виды использования | Вспомогательные виды использования |
| --- | --- | --- |
| 2.1 Для индивидуального жилищного строитель-ства 2.3 Блокированная жилая застройка 2.7.2 Размещение гаражей для собственных нужд 3.1 Коммунальное обслу-живание 3.5.1 Дошкольное, началь-ное и среднее общее образование 3.6.2 Парки культуры и отдыха 8.3 Обеспечение внутрен-него правопорядка 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования | 3.2.3 Оказание услуг связи 3.3 Бытовое обслуживание 3.4.1 Амбулаторно-поликлини-ческое обслуживание 3.8.1 Государственное управле-ние 3.10 Ветеринарное обслужива-ние 4.4 Магазины 4.5 Банковская и страховая дея-тельность 4.6 Общественное питание 4.7 Гостиничное обслуживание 4.9.1.3 Автомобильные мойки 4.9.1.4 Ремонт автомобилей 5.1.2 Обеспечение занятий спор-том в помещениях 5.1.3 Площадки для занятий спортом | 3.1 Коммунальное об-служивание |

Примечание: Виды разрешённого использования земельных участков, содержащиеся в градостроительных регламентах, установлены в соответствии с Классификатором видов разрешённого использования земельных участков, утвержденным Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере земельных отношений (далее – Классификатор).

При указании в градостроительном регламенте вида разрешенного использования, содержание которого включает в себя в соответствии с Классификатором содержание иных видов разрешенного использования, правообладатель земельного участка либо объекта капитального строительства может выбрать любой из этих иных видов разрешенного использования, руководствуясь Классификатором.

## Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| Код вида разрешенного использования | Предельные (минимальные/макси-мальные) размеры земельного участка, в том числе их площадь | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | Максимальный процент за-стройки в границах земель-ного участка | Иные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Для индивидуаль-ного жилищного строительства | Минимальная/максимальная площадь земельных участков - 400 кв. м/1200 кв. м. При наличии у правообладателей земельных участков документов, удостоверяющих право на площадь земельного участка, отличающуюся от установленной настоящими Правилами минимальной/максимальной площади земельных участков, площадь уточняемых земельных участков может превышать установленную настоящими Правилами минимальную/максимальную площадь земельных участков | Минимальное расстояние от границ земельного участка: между фронтальной границей участка и основным строением - в соответствии со сложившейся линией застройки; до жилого дома – 3 м; до постройки для содер-жания скота и птицы - 4 м; до хозяйственных постро-ек - 1 м. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников жилого дома и в случаях, обусловленных историко-культурными охранными сервитутами, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению. | 3 надземных этажа. максимальная высота жилого дома: для зоны Ж.1 - 15 м; Максимальная высота индивидуальных гаражей и хозяйственных построек от уровня земли до верха плоской кровли - 4 м, до конька скатной кровли - 7 м. Шпили, башни, флагштоки - без ограничения | Не установлены | Максимальная высота ограждения земельных участков, которая допускается без дополнительных разрешений и согласований, - 1,8 м; минимальное расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен домов, расположенных на соседних земельных участках, - 6 м |
| 2.3 Блокированная жилая застройка | Минимальная/максимальная площадь земельных участков - 100 кв. м/ не установлена | Минимальное расстояние от границ земельного участка: между фронтальной границей участка и основным строением - в соответствии со сложившейся линией застройки; до хозяйственных построек – 1 м | 3 этажа. Шпили, башни, флагштоки - без ограничения | Не установлены | Со стороны улиц ограждения земельных участков блокированных жилых домов должны быть светопрозрачными, иметь визуальную схожесть на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы, максимальная высота - 1,8 м |
| 2.7.2 Размещение гаражей для собственных нужд | Минимальная/максимальная площадь земельных участков - 18 кв. м/75 кв. м. При наличии у правообладателей земельных участков документов, удостоверяющих право на площадь земельного участка, отличающуюся от установленной настоящими Правилами минимальной/максимальной площади земельных участков, площадь уточняемых земельных участков может превышать установленную настоящими Правилами минимальную/максимальную площадь земельных участков. Минимальная/максимальная площадь земельных участков не устанавливается для гаражей в гаражных комплексах, расположенных на едином (неделимом) земельном участке | Не установлены | 1 этаж | Не установлены | Не установлены |
| 3.1 Коммунальное обслуживание | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 3.1.2 Административ-ные здания органи-заций, обеспечиваю-щих предоставление коммунальных услуг | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 3.2.3 Оказание услуг связи | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 3.3 Бытовое обслужи-вание | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 3.4.1 Амбулаторно-по-ликлиническое обслу-живание | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 3.5.1 Дошкольное, на-чальное и среднее общее образование | Минимальный размер земельных участков рассчитывается исходя из нормы: для дошкольных образовательных организаций: при вместимости до 100 мест - 44 кв. м; свыше 100 - 38 кв. м; в комплексе дошкольных образовательных организаций свыше 500 мест - 33 кв. м; для общеобразовательных организаций: до 400 мест - 55 кв. м; 400 - 500 мест - 65 кв. м; 500 - 600 мест - 55 кв. м; 600 - 800 мест - 45 кв. м; 800 - 1100 мест - 36 кв. м; 1100 - 1500 мест - 23 кв. м; для школ-интернатов: 200 - 300 мест - 70 кв. м; 300 - 500 мест - 65 кв. м; 500 и более мест - 45 кв. м; для детско-юношеских спортивных школ - 1 га на объект | 5 м | Не установлены | Не установлены | Минимальный процент озеленения земель-ного участка – 30 %. Минимальный отступ от красной линии для нового строительства – 25 м. |
| 3.6.2 Парки культуры и отдыха | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 3.8.1 Государственное управление | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 3.10 Ветеринарное об-служивание | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 3.10.2 Приюты для животных | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 4.4 Магазины | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых автомо-билей: 1 машино-место на 50 кв. м общей площади объекта. |
| 4.5 Банковская и стра-ховая деятельность | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 4.6 Общественное пи-тание | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 4.7 Гостиничное об-служивание | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 4.9.1.3 Автомобиль-ные мойки | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 4.9.1.4 Ремонт авто-мобилей | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 5.1.2 Обеспечение за-нятий спортом в поме-щениях | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 5.1.3 Площадки для занятий спортом | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 8.3 Обеспечение внут-реннего правопорядка | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 12.0 Земельные участ-ки (территории) обще-го пользования | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 12.0.1 Улично-дорожная сеть | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| 12.0.2 Благоустрой-ство территории | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены | Не установлены |

 Предполагает размещение жилого дома (отдельно стоящего здания), состоящего из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости; выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек.