### Приложение № 2

Техническое задание

на выполнение работ капитальному ремонту дворовой территории многоквартирного дома

№ 12 корпус 2 по улице Октябрьская

1. Наименование работ: Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома                 № 12 корпус 2 по улице Октябрьская

2. Виды, объемы выполняемых работ: Техническое задание, дефектная ведомость и схема.

3. Требования к выполнению работ:

3.1. Работы выполняются в соответствии с соблюдением требований СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»; СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий», которые являются обязательными к применению.

Все произведенные работы и используемые материалы должны соответствовать техническим и специальным требованиям качества (нормативно-технические документы, ГОСТы, СНиПы, ВСНы) и подтверждаться данными лабораторного контроля.

3.2. Работы выполняются в соответствии с локальной сметой разрабатываемой Подрядчиком, согласованной с Заказчиком, при подписании Договора и дизайн-проектом дворовой территории предоставленной Заказчиком Исполнителю.

Перед выполнением работ Подрядчик должен предоставить Заказчику разработанную схему отвода дождевых вод с  дворовой территории многоквартирного дома.

Особые условия:

- Подрядчик предоставляет лабораторные данные испытаний а/бетонной смеси из смесителя, рецепты на приготовление а/бетонной смеси, паспорта на материалы для приготовления а/бетонной смеси.

- Заказчик имеет право заказать лабораторные испытания образцов из уложенного покрытия, в случае выявления некачественно выполненных работ, затраты на проведение испытаний образцов несет Подрядчик.

Требования к товарам, используемым для выполнения работ:

Керосин для технических целей тип 1 - фракционный состав: 10% перегоняется при температуре 130–180°С; 50% перегоняется при температуре не ниже 190°С; 90% перегоняется при температуре не выше 240–275°С, 98% перегоняется при температуре не выше 280°С; кислотность, не более 0,5 мг КОН на 100 см3 керосина, зольность - не более0,003% массы, концентрация фактических смол на 100 мг/см3 керосина не более 12; массовая доля серы до 0,12 %; температура вспышки в закрытом тигле не ниже 38°С; отсутствует или присутствует содержание водорастворимых кислот и щелочей; содержание механических примесей, % - отсутствие или наличие; содержание воды - отсутствие или наличие; должен выдерживать испытание на медной пластинке; плотность при 20 °С, кг/м3 не нормируется; плотность при 15 °С не более 823,5 кг/м3, внешний вид - прозрачная или непрозрачная, слегка маслянистая на ощупь, горючая жидкость.

Смесь асфальтобетонная мелкозернистая плотная по ГОСТ 9128-2009 (указать тип, вид и марку) - максимальный размер минеральных зерен, до 20 мм; остаточная пористость 2,5-5,0%; содержание щебня 30-60%; содержание осадочных карбонатных и некарбонатных горных пород марки прочности не менее 800; пористость минерального состава до 23% по объему; остаточная пористость 2,5-5,0% по объему; пористость минеральной части не более 23%; водонасыщение 4,0-5,0% по объему; предел прочности при сжатии при температуре 200С не менее 2,5МПа, предел прочности при сжатии, при температуре 00С не более 13МПа, температура смеси при отгрузке 140-1600С.

Вязкий дорожный нефтяной битум ГОСТ 222245-90 (указать марку)- пенетрация, 0,1мм: при 25 0С 90-130, при 00С не менее 28; растяжимость при 25 0С не менее 60 см, при 00С не менее 4,2 см;

температура размягчения по кольцу и шару не ниже 43 0С; температура хрупкости, по Фраасу не выше -170С; эластичность при 25 0С не менее 80%,  при 00С не менее 70%; изменение температуры размягчения после прогрева не более 50С; температура  вспышки в открытом тигле не ниже 2300С, температура самовоспламенения более 2200С, индекс пенетрации от -1 до +1.

Эмульсия битумно-дорожная ГОСТ Р52128-2003- устойчивость при перемешивании со смесями минеральных материалов:- пористого зернового состава должна не смешивается; - плотного зернового состава должна не смешивается; содержание вяжущего в эмульсии 50-70%, условная вязкость при 200С - 10-65; устойчивость при хранении (остаток на сите с сеткой №014), не более чем  через 7 суток 0,3% по массе, через 30 суток  0,5% по массе; устойчивость при транспортировке - не должна распадаться на воду и вяжущее, физико-механические свойства остатка после испарения воды из эмульсии: глубина проникания иглы 0,1мм при  25 0С не менее 60, при 0 0С не менее 20, физико-механические свойства остатка после испарения воды из эмульсии: температура размягчения по КиШ не ниже 470С, физико-механические свойства остатка после испарения воды из эмульсии: растяжимость при 25 0С не менее 55 см,  при 00С не менее 3,5 см, сцепление с минеральными материалами не менее 5 баллов, остаток на сите №014 не более 0,25% по массе, устойчивость   при перемешивании с минеральными материалами – быстрораспадающаяся, вода для приготовления водных растворов эмульгаторов должна быть жесткости не более 6 мг-экв/л, в качестве эмульгаторов для катионных эмульсий применяют ПАВ типа аминов, диаминов, полиаминов и четвертичных аммониевых солей (указать конкретный ПАВ, применяемый участником с указанием конкретных характеристик ПАВ).

Песок для строительных работ по ГОСТ 8736-93 - модуль крупности - 2,0-2,5, полный остаток на сите №63 30-45% по массе, содержание зерен крупностью более 10 мм, не более 0,5%, содержание зерен крупностью менее 0,15 мм, не более 5%, содержание в песке пылевидных и глинистых частиц не более 2% по массе, содержание глины в комках не более 0,25% по массе.

Бетон по ГОСТ 26633-91 - средний предел прочности на сжатие не менее 192 кгс/см2, марка щебня из природного камня не ниже 200, осадка конуса 10-15 см, коэффициент морозостойкости не менее 150, коэффициент водонепроницаемости не ниже 4, удобоукладываемость бетонной смеси не менее 1,8 см.

Камень бортовой (указать марку) - метод изготовления - вибропрессованный или литой, водо поглощение бетона камней по массе не более 6%, необходимо наличие пластифицирующих добавок в бетоне, длина 950-1040мм, ширина, 80-170мм, высота до 500 мм, масса не менее 0,1т, объем от 0,02 до 0,05, марка бетона от В22,5 и не ниже В30, объем вовлеченного воздуха в бетонных смесях с применением воздухововлекающих добавок от 4 до 5%, марка щебня заполнителя не ниже1000, марка бетона по морозостойкости не ниже F200, класс бетона по прочности на растяжение при изгибе от 3,2 мм не менее 4,0. (При использовании одной и более марок бортовых камней качественные характеристики товара расписать отдельно для каждой марки.)

Горячекатаная арматурная сталь - класс арматурной стали не ниже А-I, форма стали – гладкая, площадь поперечного сечения от 3,1 см2 до 4,1 см2, теоретическая масса 1 метра не менее 2,3кг, выпускается в стержнях, марки стали СтЗкп, СтЗпс, СтЗсп, номинальным  диаметром  не менее 20 мм.

Щебень гранитный или известняковый - максимальный размер зерен не более 20мм,  минимальный размер зерен не менее 10 мм, содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы не более 25% по массе, содержание пылевидных и глинистых частиц не более 1 % по массе, потеря массы при испытании щебня в сухом состоянии 13-15 % , потеря массы при испытании щебня в насыщенном водой состоянии 13-15 %, содержание зерен слабых пород не более 10 %, марка 800-

1200, морозостойкость щебня не более F-400,  группа щебня по содержанию зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы 1-3, удельная эффективная активность  естественных радионуклидов не более 740 Бк/кг. Щебень не должен содержать посторонних засоряющих примесей.

Щебень гранитный или известняковый - максимальный размер зерен не более 40мм,  минимальный размер зерен не менее 10 мм, содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы не более 25% по массе, содержание пылевидных и глинистых частиц не более 1 % по массе, потеря массы при испытании щебня в сухом состоянии 13-15 % , потеря массы при испытании щебня в насыщенном водой состоянии 13-15 %, содержание зерен слабых пород не более 5 %, марка 800-1200, морозостойкость щебня не менее F-300,  группа щебня по содержанию зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы 1-3, удельная эффективная активность  естественных радионуклидов не более 740 Бк/кг. Щебень не должен содержать посторонних засоряющих примесей.

Требования к качеству и результату работ:

1. Работы по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия должны быть выполнены в соответствии со следующими требованиями:

- материалы, используемые при выполнении работ, должны подтверждаться соответствующими накладными завода-изготовителя, и соответствовать требованиям СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»;

- в процессе выполнения работ Подрядчик обязан передавать Заказчику копии накладных на поставляемую для работ асфальтобетонную смесь;

- работы должны выполняться в соответствии с «Методическими рекомендациями по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования» от 17.03.2004 г № ОС-28/1270-ис;

- ровность покрытия мест ремонта, а также сопряжения с существующим покрытием должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50597-93;

- элементы благоустройства (твердое покрытие, газоны, кустарники и т.п.), нарушенные в процессе производства работ, должны быть восстановлены, согласно СНиП III-10-75;

- не допускается отклонение крышки люка относительно уровня покрытия. Работы по поднятию колодцев до уровня асфальтобетонного покрытия производить согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- бортовые камни должны соответствовать требованиям ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. ТУ»

- при завершении работ представляется вместе с отчетными документами схема выполненных работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог, проездов с привязкой к существующим объектам.

Условия выполнения работ:

1. Работы производятся организацией имеющей свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 624.

2. Подрядчик обязан разработать и согласовать с органами ГИБДД временную схему организации движения на время производства работ.

3. Места производства работ должны быть ограждены ограждающими устройствами, на проезжей части дорог – оборудованы соответствующими дорожными знаками для обеспечения безопасности дорожного движения в соответствии с ВСН 37-84.

4. Строительные и другие отходы, образовавшиеся в результате производства работ, должны накапливаться в контейнере и в течение рабочего дня вывозиться в места, предназначенные для размещения отходов. Складирование отходов на проезжей части, тротуарах и газонах не допускается.

5. Элементы благоустройства (твердое покрытие, газоны, кустарники и т.п.), нарушенные в процессе производства работ, должны быть восстановлены за счет средств Подрядчика.

6. Безопасность выполняемых работ согласно СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».

7. Время производства работ с 9.00 до 19.00 по рабочим дням. Во время производства работ предусмотреть мероприятия, обеспечивающие уровень шума и вибрации, не превышающие нормы СНиП II -12-77 «Защита от  шума».

8. Все работы по благоустройству должны вестись в соответствии с требованиями доступности для маломобильных групп населения.

9. Запрещается: производить ремонт асфальтобетонных покрытий в дождливую погоду.

4. Требования к предоставлению гарантий качества работ:

4.1. Гарантийный срок на выполняемые работы не менее 5 лет.

В течение гарантийного срока Подрядчик  обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков, в том числе разрушений и дефектов, в соответствии с Договором.

4.2. Все произведенные работы и используемые материалы должны соответствовать техническим и специальным требованиям качества (нормативно-технические документы, ГОСТы, СНиПы, ВСНы).

5. Место выполнения работ: г. Великий Новгород

Сроки выполнения работ:  С  даты заключения Договора до 31 августа 2023 г.

Директор  ООО «Единство»: _____________________________В.Н.Аницов

6.

| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на благоустройство дворовой территории (проезд) МКД № 12 корп. 2 по ул. Октябрьская |  |  |  |  |  |  |
| Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3 к=1,1 |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Ссылка на чертежи, спецификации | Формулы подсчета объемов, расхода материалов и т.д. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Локальная смета №ЛСР-1 |  |  |  |  |  |  |
| №1 Проезд площадь 880 м2, тротуар 87м2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 50 мм | 1000 м2 | 0,88 |  | 0,88 |  |
| 2 | Лом асфальтобетонный | т | 87,12 |  | 99*0,88 |  |
| 3 | Перевозка грузов I клаcса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км | 1 т груза | 87,12 |  | 87,12 |  |
| 4 | Розлив вяжущих материалов (расход 0,3 кг на 1 м2) | т | 0,264 |  | 880*0,0003 |  |
| 5 | Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1 / ЭБДК Б/ | т | 0,27192 |  | 1,03*0,264 |  |
| 6 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона т. 3 см | 100 т | 0,6336 |  | 880*0,03*2,4/100 |  |
| 7 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II | т | 63,9936 |  | 101*0,6336 |  |
| 8 | Розлив вяжущих материалов (расход 0,3 кг на 1 м2) | т | 0,264 |  | 880*0,0003 |  |
| 9 | Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1 / ЭБДК Б/ | т | 0,27192 |  | 1,03*0,264 |  |
| 10 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см / 5 см/ | 1000 м2 | 0,88 |  | 0,88 |  |
| 11 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II | т | 85,008 |  | 96,6*0,88 |  |
| 12 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 | 1000 м2 | 1,76 |  | 0,88*2 |  |
| 13 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II | т | 21,296 |  | 12,1*1,76 |  |
| 14 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании БР 100.30.15 | 100 м | 1,42 |  | 1,42 |  |
| 15 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 1,46544 |  | 142*0,043*2,4*0,1 |  |
| 16 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 13,18896 |  | 142*0,043*2,4*0,9 |  |
| 17 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 19 км | 1 т груза | 14,6544 |  | 142*0,043*2,4 |  |
| 18 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня т. 10 см под бортовой камень | 100 м3 | 0,087 |  | 290*0,3*0,1/100 |  |
| 19 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 10,962 |  | 126*0,087 |  |
| 20 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий БР 100.30.15 | 100 м | 2,9 |  | 2,9 |  |
| 21 | Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 | шт | 290 |  | 100*2,9 |  |
| 22 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0,261 |  | 290*0,3*0,3/100 |  |
| 23 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 26,1 |  | 100*0,261 |  |
| 24 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 0,87 |  | 290*0,3/100 |  |
| 25 | Семена газонных трав (смесь) | кг | 1,74 |  | 2*0,87 |  |
| 26 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см | шт | 2 |  | 2 |  |
| 27 | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг | шт | 2 |  | 1*2 |  |
| 28 | Люк чугунный с решеткой для дождеприемного колодца ЛР | шт | 2 |  | 1*2 |  |
| 29 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0,051 |  | 0,051 |  |
| 30 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 6,426 |  | 126*0,051 |  |
| 31 | Розлив вяжущих материалов (расход 0,3 кг на 1 м2) | т | 0,0261 |  | 87*0,0003 |  |
| 32 | Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1 | т | 0,026883 |  | 1,03*0,0261 |  |
| 33 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона толщ.3см | 100 т | 0,06264 |  | 87*0,03*2,4/100 |  |
| 34 | Смеси асфальтобетонные плотные тип Г марка II | т | 6,32664 |  | 101*0,06264 |  |
| 35 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (4см) | 100 м2 | 0,87 |  | 0,87 |  |
| 36 | Смеси асфальтобетонные плотные тип Г марка II | т | 6,2118 |  | 7,14*0,87 |  |
| 37 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 к=2 к объему | 100 м2 | 1,74 |  | 0,87*2 |  |
| 38 | Смеси асфальтобетонные плотные тип Г марка II | т | 2,1054 |  | 1,21*1,74 |  |
| 39 | Установка тротуарных бортовых камней бетонных: при других видах покрытий БР 100.20.8 | 100 м | 0,85 |  | 0,85 |  |
| 40 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | -5,015 |  | -5,9*0,85 |  |
| 41 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | -0,051 |  | -0,06*0,85 |  |
| 42 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) ФЕР27ТЧПр27.3п3.8а норма 5,9*0,86=5,074 | м3 | 4,3129 |  | 5,074*0,85 |  |
| 43 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 ФЕР27ТЧПр27.3п3.8б норма 0,06*0,33=0,0198 | м3 | 0,01683 |  | 0,0198*0,85 |  |
| 44 | Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 | шт | 85 |  | 100*0,85 |  |
| 45 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0,0255 |  | 85*0,3*0,1/100 |  |
| 46 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 2,55 |  | 2,55 |  |
| 47 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 0,255 |  | 85*0,3/100 |  |
| 48 | Семена газонных трав (смесь) | кг | 0,51 |  | 2*0,255 |  |

| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на благоустройство дворовой территории (тротуар) МКД № 12 корп. 2 по ул. Октябрьская. |  |  |  |  |  |  |
| Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3 к=1,1 |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Ссылка на чертежи, спецификации | Формулы подсчета объемов, расхода материалов и т.д. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Локальная смета №ЛСР-1 |  |  |  |  |  |  |
| №1 тротуар 115м2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,06 |  | 0,06 |  |
| 2 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 19 км | 1 т груза | 84 |  | 60*1,4 |  |
| 3 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0,23 |  | 115*0,2/100 |  |
| 4 | Песок природный II класс, средний, круглые сита | м3 | 25,3 |  | 110*0,23 |  |
| 5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0,1725 |  | 115*0,15/100 |  |
| 6 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 21,735 |  | 126*0,1725 |  |
| 7 | Розлив вяжущих материалов (расход 0,7 кг на 1 м2) | т | 0,0805 |  | 115*0,0007 |  |
| 8 | Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1 | т | 0,082915 |  | 1,03*0,0805 |  |
| 9 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона толщ.3см | 100 т | 0,0828 |  | 115*0,03*2,4/100 |  |
| 10 | Смеси асфальтобетонные плотные тип Г марка II | т | 8,3628 |  | 101*0,0828 |  |
| 11 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (4см) | 100 м2 | 1,15 |  | 1,15 |  |
| 12 | Смеси асфальтобетонные плотные тип Г марка II | т | 8,211 |  | 7,14*1,15 |  |
| 13 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 к=2 к объему | 100 м2 | 2,3 |  | 1,15*2 |  |
| 14 | Смеси асфальтобетонные плотные тип Г марка II | т | 2,783 |  | 1,21*2,3 |  |
| 15 | Установка тротуарных бортовых камней бетонных: при других видах покрытий БР 100.20.8 | 100 м | 1,15 |  | 1,15 |  |
| 16 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | -6,785 |  | -5,9*1,15 |  |
| 17 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | -0,069 |  | -0,06*1,15 |  |
| 18 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) ФЕР27ТЧПр27.3п3.8а норма 5,9*0,86=5,074 | м3 | 5,8351 |  | 5,074*1,15 |  |
| 19 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 ФЕР27ТЧПр27.3п3.8б норма 0,06*0,33=0,0198 | м3 | 0,02277 |  | 0,0198*1,15 |  |
| 20 | Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 | шт | 115 |  | 100*1,15 |  |
| 21 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0,0345 |  | 115*0,3*0,1/100 |  |
| 22 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 3,45 |  | 3,45 |  |
| 23 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 0,345 |  | 115*0,3/100 |  |
| 24 | Семена газонных трав (смесь) | кг | 0,69 |  | 2*0,345 |  |

| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на благоустройство дворовой территории (скамейки, урны) МКД № 12 корп. 2 по ул. Октябрьская |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Ссылка на чертежи, спецификации | Формулы подсчета объемов, расхода материалов и т.д. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| №1 скамейки - 6шт., урны - 6шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка скамеек | 100 шт | 0,12 |  | 0,12 |  |
| 2 | Скамья парковая: размеры 2000х485х485 мм | шт | 12 |  | 100*0,12 |  |
| 3 | Установка урн | 100 шт | 0,12 |  | 0,12 |  |
| 4 | Урна | шт | 12 |  | 100*0,12 |  |

| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на благоустройство дворовой территории (освещение) МКД № 12 корп. 2 по ул. Октябрьская |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Ссылка на чертежи, спецификации | Формулы подсчета объемов, расхода материалов и т.д. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Локальная смета №ЛСР-6 |  |  |  |  |  |  |
| №1 освещение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с бурением котлована | шт | 2 |  | 2 |  |
| 2 | Стойка опоры СВ 95-1-а, бетон B25, объем 0,30 м3, расход арматуры 31,3 кг | шт | 2 |  | 2 |  |
| 3 | Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 0,115 |  | 0,115 |  |
| 4 | Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных: на одной отметке с опорой | м3 | 0,8 |  | 0,8 |  |
| 5 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) | м3 | 0,816 |  | 1,02*0,8 |  |
| 6 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | 1000 м | 0,07 |  | 0,07 |  |
| 7 | Зажим ответвительный прокалывающий изолированный со срывной головкой для соединения изолированных алюминиевых и медных проводников (AL-CU/AL-CU), марки SLIP 22.1 | 100 шт | 0,08 |  | 1,142857142857*0,07 |  |
| 8 | Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16 | 1000 м | 0,0714 |  | 1,02*0,07 |  |
| 9 | Установка светильников: с лампами люминесцентными | шт | 4 |  | 4 |  |
| 10 | Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка: 1.К1-0,5-0,5-Ф2-ц (ТАНС.41.384.000) | шт | 4 |  | 4 |  |
| 11 | Светильник светодиодный уличный | шт | 4 |  | 4 |  |
| 12 | Устройство оптико-(фото)электрическое, прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении (фотореле) | шт | 1 |  | 1 |  |
| 13 | Фотореле ФР2 У3 | шт | 1 |  | 1 |  |

| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на благоустройство дворовой территории (детская площадка) МКД № 12 корп. 2 по ул. Октябрьская |  |  |  |  |  |  |
| Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3 к=1,1 |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Ссылка на чертежи, спецификации | Формулы подсчета объемов, расхода материалов и т.д. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| №1 детская площадка 405м2, 149м2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | 1000 м2 | 0,554 |  | 0,554 |  |
| 2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщ.10см | 100 м3 | 0,405 |  | 405*0,1/100 |  |
| 3 | Песок природный II класс, средний, круглые сита | м3 | 44,55 |  | 110*0,405 |  |
| 4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщ.20см | 100 м3 | 0,298 |  | 149*0,2/100 |  |
| 5 | Щебень М 800, фракция 5(3)-20 мм, группа 2 | м3 | 37,548 |  | 126*0,298 |  |
| 6 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0,0745 |  | 149*0,05/100 |  |
| 7 | Песок природный II класс, средний, круглые сита | м3 | 8,195 |  | 110*0,0745 |  |

| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на благоустройство дворовой территории (валка деревьев) МКД № 12 корп. .2 по ул. Октябрьская |  |  |  |  |  |  |
| Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3 к=1,1 |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Ссылка на чертежи, спецификации | Формулы подсчета объемов, расхода материалов и т.д. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| №1 валка деревьев |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см | м3 | 24 |  | 24 |  |
| 2 | Погрузочные работы: Погрузочные работы при автомобильных перевозках: дров | 1 т груза | 16,8 |  | 24*0,7 |  |
| 3 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 19 км | 1 т груза | 16,8 |  | 24*0,7 |  |

| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на благоустройство дворовой территории (парковка) МКД № 12 корп. 2 по ул. Октябрьская |  |  |  |  |  |
| Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3 к=1,1 |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр единичной расценки | Наименование работ | Единица измерения | Количество |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ФЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,0763 |  |
|  |  | 1/0,0763 |  |  |  |
| 2 | ФСЦпг03-21-01-019 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 19 км | 1 т груза | 106,82 |  |
|  |  | 2/106,82 |  |  |  |
| 3 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0,436 |  |
|  |  | 3/0,436 |  |  |  |
| 4 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0,327 |  |
|  |  | 4/0,327 |  |  |  |
| 5 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий БР 100.30.15 | 100 м | 0,45 |  |
|  |  | 5/0,45 |  |  |  |